|  | Общество с ограниченной ответственностью Научно-внедренческий центр «ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» |
| --- | --- |

305029, г. Курск, ул. К. Маркса, д.66 Б,

Тел. +7(4712) 58-45-22, E-mail: info@terplan.pro, www.terplan.pro

ОГРН 1045001851894, ИНН/КПП 5008036537/463201001

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МО «РЕВЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

КАРАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

ТОМ 2

г. Курск, 2024

| Заказчик | Администрация Карачевского района Брянской области |
| --- | --- |
| Исполнитель | Общество с ограниченной ответственностью Научно-внедренческий центр «Интеграционные технологии» |

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МО «РЕВЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

КАРАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

(муниципальный контракт №63-БР от 10.06.2024г.)

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

ТОМ 2

Директор							                    Назин О.С.

Главный архитектор проекта		                 Сабельников А.Н.

Руководитель проекта 				                Примак А.А.

г. Курск, 2024

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ

ООО НВЦ «ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

| Назин О.С. | директор |
| --- | --- |
| Сабельников А.Н. | главный архитектор проекта |
| Примак А.А. | руководитель проекта |
| Бурцева Н.А. | начальник отдела картографии |
| Васильева М.С. | начальник отдела геоэкономического анализа |
| Любимова Д.А. | начальник отдела контроля качества |
| Ашурков В.В. | архитектор |
| Нестерова А.В. | архитектор |
| Жилинкова К.И. | экономист |
| Лоскутов М.А. | инженер-картограф ГИС |
| Нестеров В.Р. | инженер-картограф ГИС |
| Петрухин Е.Е. | инженер-картограф ГИС |
| Алдаркин А.В. | инженер |
| Ивашкин А.Г. | инженер |
| Кобозева О.В. | инженер |

# СОДЕРЖАНИЕ

Содержание	4

1.	Общие положения	7

2.	Сведения об утвержденных документах стратегического планирования, о национальных проектах, об инвестиционных программах субъектов, естественных монополий, организаций коммунального комплекса, о решениях органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов местного значениЯ	9

3.	Утвержденные документами территориального планирования российской федерации, документами территориального планирования двух и более субъектов российской федерации, документами территориального планирования субъекта российской федерации сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях поселения объектов федерального значения, объектов регионального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий	13

4.	Утвержденные документом территориального планирования муниципального района сведения о видах, назначении и наименованиях, планируемых для размещения на территории поселения, входящего в состав муниципального района, объектов местного значения муниципального района, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территории	15

5.	Анализ природных ресурсов	17

5.1.	Природные условия	17

5.1.1.	Климатические условия	17

5.1.2.	Геолого-геоморфологическая характеристика	18

5.1.3.	Минерально-сырьевые ресурсы	19

5.1.4.	Гидрологическая и гидрогеологическая характеристика	19

5.1.5.	Лесные ресурсы	21

5.1.6.	Особо охраняемые природные территории	22

6.	Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения на основе анализа использования территорий муниципального образования	23

6.1.	Земельный фонд. Функциональное зонирование территории	23

6.2.	Культурное наследие	29

6.2.1.	Объекты культурного наследия	29

6.2.2 Зоны охраны объектов культурного наследия	31

6.3.	Социально-экономическая ситуация	34

6.3.1	Демографическая ситуация	34

6.3.2 Состояние экономической базы	38

6.3.3 Учреждения и предприятия обслуживания населения	39

6.3.4 Жилищный фонд, жилищное строительство	42

6.4.	Транспортная инфраструктура	44

6.4.1	Внешний транспорт	44

6.4.2	Улично-дорожная сеть	46

6.4.3	Трубопроводный транспорт	48

6.5.	Инженерная инфраструктура	48

6.5.1	Водоснабжение	48

6.5.2	Водоотведение	50

6.5.3	Теплоснабжение	51

6.5.4	Газоснабжение	51

6.5.5	Электроснабжение	52

6.5.6	Связь, телевидение, интернет	52

6.6.	Санитарная очистка территории. Размещение кладбищ	53

6.7.	Санитарно-экологическое состояние окружающей среды	55

6.8. Инженерно-технические мероприятия по подготовке территории	62

6.9. Зоны с особыми условиями использования территорий. Планировочные ограничения……	63

6.10. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения на комплексное развитие территории	76

7. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного, техногенного, биолого-социального характера	80

7.1 Общая оценка факторов риска чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	80

7.2 Чрезвычайные ситуации природного характера	84

7.3 Чрезвычайные ситуации техногенного характера	88

7.4 Чрезвычайные ситуации биолого-социального характера	98

7.5 Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	98

8. Сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения	105

9. Мероприятия по установлению или изменению границ населенных пунктов, входящих в состав поселения или городского округа	106

9.1. Установление или изменение границ населенных пунктов	106

9.2. Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования	107

10. Основные технико-экономические показатели генерального плана	109

Состав материалов

Проект внесения изменений в Генеральный план МО «Ревенское сельское поселение» Карачевского муниципального района Брянской области

- Положение о территориальном планировании в текстовой форме.

- Положение о территориальном планировании в виде карт:

- карта планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения (муниципальное образование 1:25000, населенные пункты 1:5000);

- карта границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов), входящих в состав поселения (муниципальное образование 1:25000, населенные пункты 1:5000);

- карта функциональных зон сельского поселения (муниципальное образование 1:25000, населенные пункты 1:5000).

- Приложение: описание местоположения границ населенных пунктов поселения.

Материалы по обоснованию Генерального плана МО «Ревенское сельское поселение» Карачевского муниципального района Брянской области

- Материалы по обоснованию генерального плана в текстовой форме.

- Материалы по обоснованию генерального плана в виде карт:

-   карта современного использования территории

(муниципальное образование 1:25000, населенные пункты 1:5000);

-  карта границ зон с особыми условиями использования территории (муниципальное образование 1:25000, населенные пункты 1:5000);

- карта границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (муниципальное образование 1:25000, населенные пункты 1:5000).

Примечание: в Генеральном плане не применяются положения статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации в части пунктов 4 и 5 части 8 в связи с тем, что на территории Ревенского сельского поселения  особо охраняемые природные территории и особо экономические зоны отсутствуют.

- ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Официальное наименование муниципального образования – Ревенское сельское поселение Карачевского муниципального района Брянской области.

2. Проект внесения изменений в генеральный план сельского поселения подготовлен в соответствии с требованиями статей 23 и 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Техническим заданием на разработку проекта внесения изменений в Генеральный план Ревенского сельского поселения.

3. Проект внесения изменений в генеральный план Ревенского сельского поселения Карачевского муниципального района соответствует требованиям действующего законодательства в области регулирования градостроительной деятельности, земельному, водному, лесному, природоохранному и иному законодательству Российской Федерации и Брянской области федерального и регионального уровней, нормативных правовых актов органов местного самоуправления.

4. Генеральный план разработан на всю территорию сельского поселения. Границы Ревенского сельского поселения установлены Законом Брянской области от 9 марта 2005 года № 3-З «О наделении муниципальных образований статусом городского округа, муниципального округа, муниципального района, городского поселения, сельского поселения и установлении границ муниципальных образований в Брянской области».

Территория сельского поселения входит в состав Карачевского муниципального района.

5. Карты проекта генерального плана выполнены в масштабе 1:25000 и 1:5000 с использованием компьютерных геоинформационных технологий. База пространственных и иных данных об объектах градостроительной деятельности выполнена в соответствии с Техническим заданием и Требованиями к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, утверждённых Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 9 января 2018 года № 10.

6. Расчётный срок генерального плана Ревенского сельского поселения Карачевского муниципального района – 2044 год, 1 очередь – 2034 год.

7. Внесение изменений в генеральный план Ревенского сельского поселения вызвано:

- приведением генерального плана в соответствие с Приказом Минэкономразвития РФ №10 от 09.01.2018г.;

- приведение утвержденного генерального плана сельского поселения в соответствие с утвержденными документами территориального планирования Российской Федерации, утвержденными документами территориального планирования двух и более субъектов Российской Федерации, утвержденными документами территориального планирования субъекта Российской Федерации.

- СВЕДЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕННЫХ ДОКУМЕНТАХ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, О НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТАХ, ОБ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММАХ СУБЪЕКТОВ, ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА, О РЕШЕНИЯХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ИНЫХ ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ СРЕДСТВ СООТВЕТСТВУЮЩИХ БЮДЖЕТОВ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИХ СОЗДАНИЕ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

При разработке генерального плана поселения учитывались сведения об утвержденных документах стратегического планирования, планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования.

Таблица 1 – Перечень учитываемых документов стратегического планирования

| № п/п | Наименования программы | Нормативно-правовой акт |
| --- | --- | --- |
| 1 | Государственная программа Российской Федерации «Развитие здравоохранения» | Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2017 г. № 1640 (с последующими изменениями) |
| 2 | Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» | Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2017 г. № 1642 (с последующими изменениями) |
| 3 | Государственная программа Российской Федерации «Социальная поддержка граждан» | Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. № 296 (с последующими изменениями) |
| 4 | Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» | Постановление Правительства РФ от 29 марта 2019 г. № 363 (с последующими изменениями) |
| 5 | Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» | Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2017 г. № 1710 (с последующими изменениями) |
| 6 | Государственная программа Российской Федерации «Содействие занятости населения» | Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. № 298 (с последующими изменениями) |
| 7 | Государственная программа Российской Федерации «Развитие культуры» | Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. № 317 (с последующими изменениями) |
| 8 | Государственная программа Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта» | Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. № 302 (с последующими изменениями) |
| 9 | Государственная программа Российской Федерации «Развитие транспортной системы» | Постановление Правительства РФ от 20 декабря 2017 г. № 1596 (с последующими изменениями) |
| 10 | Государственная программа Российской Федерации «Охрана окружающей среды» | Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. № 326 (с последующими изменениями) |
| 11 | Государственная программа Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» | Постановление Правительства РФ от 31 мая 2019 г. № 696 (с последующими изменениями) |
| 12 | Государственная программа Российской Федерации «Научно-технологическое развитие Российской Федерации» | Постановление Правительства РФ от 29 марта 2019 г. № 377 (с последующими изменениями) |
| 13 | Государственная программа Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика» | Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. № 316 (с последующими изменениями) |
| 14 | Государственная программа Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» | Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. № 328 (с последующими изменениями) |
| 15 | Государственная программа Российской Федерации «О развитии сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» | Постановление Правительства РФ от 14 июля 2012 г. № 717 (с последующими изменениями) |
| 16 | Государственная программа Российской Федерации «Развитие энергетики» | Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. № 321 (с последующими изменениями) |
| 17 | Государственная программа Российской Федерации «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. № 300 (с последующими изменениями) |
| 18 | Государственная программа Брянской области «Развития образования и науки Брянской области» | Постановление Правительства Брянской области от 31 декабря 2018 г. № 764-п (с последующими изменениями) |
| 19 | Государственная программа Брянской области «Развитие здравоохранения в Брянской области» | Постановление Правительства Брянской области от 31 декабря 2018 г. №760-п (с последующими изменениями) |
| 20 | Государственная программа Брянской области "Социальная и демографическая политика Брянской области" | Постановление Правительства Брянской области от 29 декабря 2018 г. № 735-п (с последующими изменениями) |
| 21 | - Государственная программа Брянской области «Развитие транспортной инфраструктуры Брянской области и Брянской городской агломерации, комплексной схемы организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом Брянской области и Брянской городской агломерации, комплексной схемы организации дорожного движения Брянской городской агломерации» | Постановление Правительства Брянской области от 6 мая 2022 г. № 175-п (с последующими изменениями) |
| 22 | Государственная программа Брянской области «Содействие занятости населения, государственное регулирование социально-трудовых отношений и охраны труда в Брянской области» | Постановление Правительства Брянской области от 27 декабря 2018 г. № 732-п (с последующими изменениями) |
| 23 | Государственная программа Брянской области "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Брянской области" | Постановление Правительства Брянской области от 31 декабря 2018 г. №762-п (с последующими изменениями) |
| 24 | Государственная программа Брянской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области" | Постановление Правительства Брянской области от 30 января 2019г. № 18-п (с последующими изменениями) |
| 25 | Государственная программа Брянской области "Комплексное развитие сельских территорий" | Постановление Правительства Брянской области от 23 декабря 2019 г. №681-п (с последующими изменениями) |
| 26 | Государственная программа Брянской области "Развитие физической культуры и спорта в Брянской области" | Постановление Правительства Брянской области от 29 декабря 2018 г. № 736-п (с последующими изменениями) |
| 27 | Государственная программа Брянской области "Экономическое развитие, инвестиционная политика и инновационная экономика Брянской области" | Постановление Правительства Брянской области от 27 декабря 2018 г. № 728-п (с последующими изменениями) |
| 28 | Государственная программа Брянской области "Развитие топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области" | Постановление Правительства Брянской области от 31 декабря 2018 г. № 752-п (с последующими изменениями) |
| 29 | Государственная программа Брянской области "Развитие промышленности, транспорта и связи Брянской области " | Постановление Правительства Брянской области от 27 декабря 2018 г. № 729-п (с последующими изменениями) |
| 30 | Государственная программа Брянской области "Развитие культуры и туризма в Брянской области" | Постановление Правительства Брянской области от 31 декабря 2018г. № 759-п (с последующими изменениями) |
| 31 | Региональная программа Брянской области "Модернизация систем коммунальной инфраструктуры на 2023-2027 годы " | Постановление Правительства Брянской области от 20 марта 2023 г. № 99-п (с последующими изменениями) |
| 32 | Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Ревенского сельского поселения Карачевского муниципального района Брянской области на период 2019-2031 годы» | Постановление Администрации Карачевского района Брянской области от 16.09.2019 г. № 1481 |
| 33 | Муниципальная программа «Комплексное развитие социальной инфраструктуры Дроновского сельского поселения Карачевского муниципального района Брянской области на период 2019-2031 годы» | Постановление Администрации Карачевского района от 18.09.2019г. №1414 |
| 34 | Стратегия социально-экономического развития Брянской области до 2030 года | Постановление Правительства Брянской области от 26.08.2019г. №398-п |

- УТВЕРЖДЕННЫЕ ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ДВУХ И БОЛЕЕ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИЯХ ПОСЕЛЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ

Схемой территориального планирования Российской Федерации планируемых мероприятий на территории Ревенского сельского поселения не предусмотрено.

Схемой территориального планирования Брянской области (проект), на территории Ревенского сельского поселения запланированы следующее мероприятия:

Таблица 2 – Мероприятия, планируемые на территории Ревенского сельского поселения согласно Схеме территориального планирования Брянской области

| Вид объекта | Назначение объекта | Наименование | Характеристики | Местоположение | Сроки реализации | Статус объекта | ЗОУИТ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объект автомобильного транспорта | Организация автомобильного движения | «Карачев – Ружное» | Протяженность – 22,59 км | Брянская область, Карачевский район, Карачевское городское поселение, Ревенское сельское поселение | 2026 | Планируемый к реконструкции | Придорожная полоса 25 м |
| Объект автомобильного транспорта | Организация автомобильного движения | «Карачев – Ружное» - Куприна | Протяженность – 7,24 км | Брянская область, Карачевский район, Ревенское сельское поселение | 2026 | Планируемый к реконструкции | Придорожная полоса 25 м |

- УТВЕРЖДЕННЫЕ ДОКУМЕНТОМ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ, ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ, ВХОДЯЩЕГО В СОСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

Схемой территориального планирования Карачевского муниципального района Брянской области, утвержденной Решением Карачевского районного Совета народных депутатов от 25 апреля 2012г. №4-368 на территории Ревенского сельского поселения предусмотрены следующие мероприятия.

Таблица 3 – Мероприятия, планируемые на территории Ревенского сельского поселения согласно Схеме территориального планирования Карачевского муниципального района

| Расположение | Наименование объекта, мероприятия | Характеристика (мощность) | Стадия | Срок реализации | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Конфессиональные объекты |  |  |  |  |  |
| д.Лужецкая | Храм | 1 объект | Строительство | 1 очередь до 2020г. | На момент разработки генерального плана мероприятие не актуально. |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |
| д.Куприна, д.Подосинки | Реконструкция и строительство сетей водопровода | нет данных | Строительство и реконструкция | 1 очередь до 2020г. | - |
| Здравоохранение |  |  |  |  |  |
| д.Куприна | Фельдшерско-акушерский пункт | 1 объект | Строительство | 1 очередь до 2020г. | Объект регионального значения, некорректно отражен в Схеме территориального планирования Карачевского района. Мероприятие не актуально. |
| Автомобильные дороги |  |  |  |  |  |
| Ревенское сельское поселение | Автомобильная дорога «Лужецкая – Гощь» | нет данных | Строительство | 2 очередь до 2030г. | Объект регионального значения, некорректно отражен в Схеме территориального планирования Карачевского района. Мероприятие не актуально. |
| Ревенское сельское поселение | Автомобильная дорога «Карачев – Ружное» | нет данных | Реконструкция | 2 очередь до 2030г. | - |
| Ревенское сельское поселение | Автомобильная дорога «Карачев – Ружное» - Куприна | нет данных | Реконструкция | 2 очередь до 2030г. | - |

- АНАЛИЗ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ

  - Природные условия

    - Климатические условия

Ревенское сельское поселение расположено в зоне с умеренно- континентальным климатом – с теплым летом и умеренно холодной зимой.

Среднегодовое количество осадков составляет 500-600 мм. Средняя годовая температура около +5,0°С.

Солнечное сияние имеет хорошо выраженный годовой ход. Наибольшая продолжительность солнечного сияния наблюдается с апреля по сентябрь, достигая максимального значения в июне-июле – 270-290 ч., или 60-65 % от возможной продолжительности.

Май, июнь и июль дают 45 % годового прихода суммарной радиации, а зимние месяцы (ноябрь, декабрь, январь) дают вместе лишь около 5 %. За год наблюдается приблизительно 1800 часов солнечного сияния (наибольший показатель в Брянской области).

На протяжении всего года на территории преобладают западные и юго-западные ветры.

По температурному режиму территория поселения относится к зоне с умеренно-холодной зимой и теплым летом. Разница средних годовых температур по отдельным годам незначительна. Самым теплым месяцем является июль, когда средняя температура воздуха достигает 18,6° С, а самым холодным – январь (-8,6°С). Максимальные температуры в районе достигают +37–38° С, минимальные – минус 38–39°С.

Продолжительность периода со среднесуточной температурой выше 0°С составляет 217–234 дня. По среднемноголетним данным заморозки прекращаются в первой декаде мая и возобновляются в конце сентября – начале октября. Период без заморозков продолжается 130–135 дней. В котловинах и долинах безморозный период на 15–30 дней короче, чем на склонах.

По количеству осадков территория поселения относится к зоне умеренного увлажнения. В среднем за год выпадает от 500 до 600 мм. Количество осадков сокращается с северо-запада на юго-восток. Самое большое количество осадков выпадает в июле (от 80 до 100 мм), наименьшее – в декабре, январе, феврале (по 30-45 мм в месяц).

Устойчивый снежный покров устанавливается обычно к 10-15 декабря, сходит к концу марта. В среднем снежный покров держится около 115 дней, особенно мощным он бывает в последнюю неделю февраля. На полях толщина покрова достигает 10-25 см, в лесу – 40 см. К концу весеннего снеготаяния в почве накапливается до 200-250 мм влаги. Этого количества вполне достаточно для увлажнения почвы в летние месяцы.

Ветровой режим поселения в теплый период (апрель-сентябрь) характеризуется преобладанием северо-западных, северо-восточных и западных ветров, а в холодный период (октябрь-март) – юго-западных, южных и западных. Около 95-97 % времени наблюдается слабый и умеренный ветер. Сильные ветры со скоростью более 15 м/с наблюдаются в течение 10-18 дней (3-5 % времени).

Согласно СП 131.13330.2020 «СНиП 23-01-99* Строительная климатология», территория сельского поселения по климатическому районированию относится к строительно-климатической зоне II В.

Выводы:

По агроклиматическому районированию район является благоприятным для сельскохозяйственного производства: земледелия, производства зерна, кормопроизводства, садоводства и животноводства.

Климатические условия поселения благоприятны для жизнедеятельности человека, трудовой деятельности, отдыха и туризма. Учитывая небольшие размеры поселения и его компактность, климатические условия не имеют резких территориальных контрастов и не вызывают планировочных ограничений.

    - Геолого-геоморфологическая характеристика

Территория, на которой расположено сельское поселение, приурочена к западному склону Приволжской возвышенности. Рельеф представляет собой пологоволнистую поверхность с общим уклоном в направлении с юго-востока на северо-запад.

Современное состояние ландшафтов Ревенского сельского поселения определяется, главным образом, степенью антропогенной нарушенности природных комплексов. На территории поселения в соответствии с ландшафтной картой Брянкой области выделено два типа рельефа.

Возвышенные сильно-расчлененные равнины, сложенные лессовидными суглинками, лесостепные, практически полностью распаханные (леса вдоль рек по оврагам и балкам) занимают большую часть территории Ревенского сельского поселения, около 95–96 % территории. Формирование ландшафтов на возвышенных водораздельных поверхностях, сложенных лессовидными суглинками определило превращение комплексов в агроландшафты. Они практически полностью распаханы, имеют исключительно сельскохозяйственное значение, но, учитывая значительные уклоны поверхности (до 3˚) требуют проведения противоэрозионных мероприятий (севооборотов, формирования полезащитных полос и т.д.). В пределах комплексов встречаются западины суффозионного и карстового происхождения, оползни. В западинах, по долинам малых рек, оврагам и балкам отмечены незначительные фрагменты широколиственных (дуб), хвойно-широколиственных (сосна, дуб). На юго-востоке в травяном ярусе встречаются степные виды.

Перспективное направление использования: ландшафты имеют значительную сельскохозяйственную ценность, однако часть зарастающих угодий целесообразно занять лесопосадками; возможно восстановление широколиственных древостоев.

Овражно-балочные системы (достаточно глубоко врезанные долины малых рек и ручьев, овражно-балочные днища и склоны), днища местами заболоченные занимают около 1–2 % территории поселения. Овраги рассекают поверхность водораздельной равнины и речных террас. Преобладают в верховье реки Ревна. Глубина оврагов колеблется в районе 7-10 м. Овраги в большинстве случаев растущие, они имеют каньонообразную форму. Рост оврагов в длину в настоящее время затухает, т.к. значительная их часть своими верховьями достигла водораздела. Борта оврагов осложнены промоинами, рытвинами и эрозионными бороздами, этому способствуют временные водотоки и наличие легко размываемых пород в бортах оврагов. Балки отличаются от оврагов наличием выраженного плоского днища с постоянным или временным водотоком ручьевого типа. Для овражно-балочной сети характерно наличие оползней и осыпей. Здесь же зачастую наблюдаются карстовые воронки. Для Брянской области характерно наличие байрачных дубрав, также в оврагах и балках встречаются дубово-липовые разреженные и березово-осиновые леса. Днища обычно заняты суходольными или низинными лугами и используются в качестве пастбищ, местами они заболочены и там формируются влажные луга.

Перспективное направление использования. Необходимо проведение мероприятий, приостанавливающих рост овражной сети (залесение, залужение склонов), предотвращающих появление эрозионных рытвин. При проведении мероприятий по стабилизации эрозионных процессов возможно использование днищ оврагов в качестве пастбищ.

    - Минерально-сырьевые ресурсы

На территории Ревенского сельского поселения месторождения полезных ископаемых отсутствуют.

    - Гидрологическая и гидрогеологическая характеристика

Гидрография

Реки Ревенского сельского поселения относятся к бассейну Черного и Азовского морей (бассейн р. Днепр). По характеру питания и режима реки поселения принадлежат к восточно-европейскому типу с преобладанием снегового питания и преимущественно весенним стоком. Талые воды весной дают до 60% годового стока. Режим рек тесно связан с общим режимом погодных условий по сезонам года. Вскрытие рек обычно происходит в начале апреля, а начало ледостава происходит в конце ноября.

Самой крупной рекой, расположенной на территории сельского поселения, является р. Ревна, ее исток расположен около д. Кошкоданова. Общая длина реки составляет 76 километров, ширина от 2 до 6 метров, глубина колеблется в пределах 0,2-1,5 м. Скорость течения реки 0,3-0,5 м/с, площадь бассейна 630 км². Среднегодовой расход воды составляет 14,1 м³/с.

Второй по значимости рекой является река Речица, исток реки расположен в д. Куприна.

Характерной особенностью территории поселения является наличие сети мелких ручьёв, образующих небольшие пруды.

Гидрогеология

На питьевые и хозяйственные нужды населения и отрасли экономики используются воды подземных источников.

По условиям формирования и распределения подземных вод территория поселения отнесена юго-западной части Московского артезианского бассейна.

Зона подземных пресных вод достигает глубин 200-400 м. Современными долинами вскрыты непосредственно воды четвертичных и меловых отложений. Келловейские водоупорные глины мощностью 60-70 м разделяют разрез на два гидрогеологических этажа.

Верхний гидрогеологический этаж заключает в себя водоносные горизонты четвертичной и меловой системы, характеризующейся почти полным отсутствием водоупоров, активным водообменном и хорошей гидравлической взаимосвязью между отдельными водоносными горизонтами. Активному водообмену способствует их питание за счет атмосферных осадков.

Нижний гидрогеологический этаж объединяет водоносные горизонты девонской системы, а также протерозойской и архейской группы. Водоносные горизонты здесь разделены местными водоупорами. Взаимосвязь между ними затруднена, повсеместно они носят напорный характер.

Территория поселения характеризуется интенсивной длительной эксплуатацией подземных вод верхнедевонских отложений (Брянское месторождение подземных вод). Воды используются для хозяйственно-питьевого водоснабжения городского и сельского населения и производственно-технических нужд. Наибольшую опасность для подземных вод представляет загрязнение (существующее и потенциальное), определяемое природными условиями, источниками антропогенного загрязнения, техническим состоянием эксплуатационных скважин. К природным загрязнителям относятся: повышенное содержание стронция, стабильного железа, суммарной активности -излучающих радионуклидов. Выявлены загрязнения подземных вод, в т.ч. и девонских водоносных горизонтов, нефтепродуктами, бором, марганцем и барием.

Территория поселения испытывает значительные техногенные нагрузки. Подземные воды, как наиболее динамичный компонент литосферы, активно реагируют на антропогенное воздействие. Это проявляется в изменении гидрогеохимической обстановки, гидродинамических условий, уровней грунтовых и напорных вод, их загрязнении, образовании глубоких депрессионных воронок, заболачивании, подтоплении территории.

Модуль прогнозных эксплуатационных запасов подземных вод Карачевского района оценивается в 0,6 л/с×км2. Прогнозные эксплуатационные ресурсы составляют 67,03 тыс. м3/сут.

    - Лесные ресурсы

Леса Карачевского района находятся в ведении ГКУ Брянской области «Карачевское лесничество».

Документами, в которых определены цели, задачи и мероприятия по осуществлению планируемого освоения лесов, являются Лесной план Брянской области и Лесохозяйственный регламент Карачевского лесничества (утвержденный Приказом Управления лесами Брянской области от 21.09.2018г. № 604). В них указаны основные направления использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов Карачевского района.

Территория Карачевского лесничества разделена между 5 участковыми лесничествами, из которых 3 (Карачевское, Красноармейское и Степное) находятся в Карачевском районе.

По целевому назначению и категориям защитных лесов на территории Карачевского района выделены эксплуатационные и защитные леса:

- леса, имеющие научное или историческое значение.

- защитные полосы вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации.

- зеленые зоны.

- лесопарковые зоны.

- леса, расположенные в пустынных, полупустынных, лесостепных, лесотундровых зонах, степях, горах.

По лесорастительному районированию территория сельского поселения относится к зоне хвойно-широколиственных лесов. Основной лесообразующей породой в лесничестве является сосна. Значительную долю занимают березовые насаждения. Среди прочих представлены осиновые и еловые насаждения, а также насаждения прочих мелколиственных пород. Преобладающий средний возраст деревьев – около 50 лет.

Основными направлениями работы предприятий лесного хозяйства являются лесовосстановление, защита лесов от пожаров болезней и вредителей, а также контроль за деятельностью арендаторов (лесопользователей).

Постоянно осуществляется лесопатологический мониторинг.

Мероприятия по профилактике и подготовке к тушению лесных пожаров проводятся в полном соответствии с заданием, тем не менее избежать пожаров не удается, и основная причина их возникновения – небрежное обращение людей с огнем.

Побочное использование лесом представлено сбором грибов и ягод, березового сока, сенокошением, пастьбой скота, заготовкой зерновых культур и корнеплодов, в то же время побочное пользование лесом не развито в полной мере.

Свежих вырубок немного, идет увеличение площади, покрытой мелколиственными лесами за счет активного зарастания заброшенных сельскохозяйственных угодий.

Лесные ресурсы уже в настоящее время должны рассматриваться не только как источник древесного сырья, но и как важнейший экологический фактор, обеспечивающий устойчивое развитие области и сопряженных регионов, как условие развития культурного лесного и охотничьего хозяйств со значительным количеством побочных пользований и многоотраслевой рекреации.

    - Особо охраняемые природные территории

На территории Ревенского сельского поселения особо охраняемые природные территории федерального, регионального и местного значения отсутствуют.

- ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

При разработке Генерального плана рассматривались варианты развития территории Ревенского сельского поселения: инерционный и инновационный.

Инерционный (сдержанный) сценарий подразумевает развитие муниципального образования по достигнутому уровню производственной базы, использованию ресурсного потенциала, в соответствии со сложившимися социальными условиями и динамикой численности населения. Численность населения к 2044 году должна составит 428 человек.

Инновационный вариант социально-экономического развития – это принятие в качестве перспективного сценария положительной (по сравнению с инерционным сценарием) динамики в изменении численности населения территории сельского поселения, которая к 2044 году должна будет составлять 670 человек. Инновационный вариант предусматривает развитие производственной базы, развитие инженерной и транспортной инфраструктуры, улучшение социальных и культурно-бытовых условий жизни населения.

Мероприятия по развитию социальной, инженерной, транспортной инфраструктур и жилищного строительства, предложенные в генеральном плане, рассчитывались исходя из инновационного сценария развития муниципального образования.

Главным условием реализации инновационного варианта развития является привлечение в экономику, инфраструктуру и социальную сферу муниципального образования достаточных финансовых ресурсов. Инновационный сценарий развития предполагает в процессе его реализации осуществлять разработку и принятие программных мероприятий в различных сферах деятельности, в том числе коммерческих инвестиционных проектов.

При анализе существующей ситуации были учтены планировочные ограничения, влияющие на территориальное развитие сельского поселения.

  - Земельный фонд. Функциональное зонирование территории

Ревенское сельское поселение расположено в южной части Карачевского муниципального района Брянской области.

В состав сельского поселения входит пятнадцать населенных пунктов – д. Лужецкая (административный центр поселения), д. Козинки, д. Большие Подосинки, д. Бражина, д. Трубченинова, д. Костихина, д. Власовка, д. Ревны, д. Бобровка, д. Кошкоданова, пос. Крутое, с. Ружное, с. Речица, д. Куприна, д. Цурикова.

Ревенское сельское поселение граничит:

- на севере с Карачевским городским поселением Карачевского муниципального района Брянской области;

- на юге с Навлинским муниципальным районом Брянской области;

- на западе с Верхнепольским сельским поселением Карачевского муниципального района и Навлинским муниципальном районом Брянской области;

- на востоке с Бошинским сельским поселением Карачевского муниципального района Брянской области и Орловской областью.

Земельный фонд

Границы Ревенского сельского поселения установлены Законом Брянской области от 9 марта 2005 года № 3-З «О наделении муниципальных образований статусом городского округа, муниципального округа, муниципального района, городского поселения, сельского поселения и установлении границ муниципальных образований в Брянской области». Территория сельского поселения составляет 18300,7 га.

Земельный фонд по целевому назначению представлен следующими категориями земель:

- земли сельскохозяйственного назначения;

- земли населенных пунктов;

- земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения;

- земли лесного фонда.

Земли особо охраняемых территорий и объектов, земли водного фонда и земли запаса на территории сельского поселения не представлены.

Таблица 4 - Баланс земель Ревенского сельского поселения

| Показатели | Площадь, га |  |
| --- | --- | --- |
|  | современное состояние | расчетный срок |
| Общая площадь земель поселения в установленных границах | 18300,7 | 18300,7 |
| в том числе: |  |  |
| земли сельскохозяйственного назначения | 14175,4 | 14175,4 |
| земли населенных пунктов | 585,0 | 587,5 |
| земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 46,7 | 46,7 |
| земли лесного фонда | 3491,1 | 3491,1 |
| земли, на которые категория не установлена | 2,5 | 0,0 |

Земли населенных пунктов

Согласно пункта 1 статьи 83 Земельного кодекса Российской Федерации «землями населенных пунктов признаются земли, используемые и предназначенные для застройки и развития населенных пунктов».

Особенностью данной категории земель является то, что она представляет собой ценность прежде всего в качестве территориального пространства, земельной основы, которая может быть использована для создания на ней различных по назначению объектов недвижимости и иных необходимых для комфортного проживания населения объектов селитебной, транспортной, инженерной и других видов инфраструктуры. Именно на этих землях наиболее активны инвестиционно-строительные процессы, осуществление различных форм градостроительной деятельности, в связи с чем важнейшее значение в регулировании вопросов использования и охраны данных земель имеет также и градостроительное законодательство.

Категорию земель населенных пунктов Ревенского сельского поселения составляют 15 населенных пунктов, площадь которых составляет 585,0 га.

Земли сельскохозяйственного назначения

Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения Ревенского сельского поселения составляет 14175,4 га.

Согласно Земельного кодекса Российской Федерации землями сельскохозяйственного назначения признаются земли, находящиеся за границами населенного пункта и предоставленные для нужд сельского хозяйства, а также предназначенные для этих целей.

В составе земель сельскохозяйственного назначения выделяются сельскохозяйственные угодья, земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, лесными насаждениями, предназначенными для обеспечения защиты земель от негативного воздействия, водными объектами (в том числе прудами, образованными водоподпорными сооружениями на водотоках и используемыми для целей осуществления прудовой аквакультуры), а также зданиями, сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.

Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения

Земли промышленности и иного специального назначения в соответствии с Земельным Кодексом Российской Федерации составляют самостоятельную категорию земель Российской Федерации.

Земли промышленности и иного специального назначения в зависимости от характера специальных задач, для решения которых они используются или предназначены, подразделяются на:

1) земли промышленности;

2) земли энергетики;

3) земли транспорта;

4) земли связи, радиовещания, телевидения, информатики;

5) земли для обеспечения космической деятельности;

6) земли обороны и безопасности;

7) земли иного специального назначения.

Площадь земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения в муниципальном образовании составляет 46,7 га.

Земли лесного фонда

Согласно Лесному кодексу Российской Федерации к землям лесного фонда относятся лесные земли и нелесные земли к лесным землям относятся земли, на которых расположены леса, и земли, предназначенные для лесовосстановления (вырубки, гари, редины, пустыри, прогалины и другие). К нелесным землям относятся земли, необходимые для освоения лесов (просеки, дороги и другие), и земли, неудобные для использования (болота, каменистые россыпи и другие).

Общая площадь земель лесного фонда Ревенского сельского поселения составляет 3491,1 га.

Земли, на которые категория не установлена

Общая площадь земель, на которые категория не установлена составляет 2,5 га.

Функциональное зонирование

Архитектурно - пространственные решения определены следующими положениями:

- развитие нового жилищного фонда за счёт свободных территорий поселения, имеющих благоприятные условия для строительства;

- размещение объектов инженерной инфраструктуры и жизнеобеспечения для создания комфортных условий проживания;

- обеспечение экологической безопасности и защита территории от чрезвычайных ситуаций.

Генеральным планом функциональное зонирование территории Ревенского сельского поселения установлено с соблюдением приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 09 января 2018 года № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 года № 793».

Генеральным планом установлено функциональное зонирование территории с учетом фактически сложившейся планировочной структуры и зон с особыми условиями использования территорий.

В границах сельского поселения определены следующие функциональные зоны:

Жилые зоны:

- зона застройки индивидуальными жилыми домами;

Общественно-деловые зоны:

- многофункциональная общественно-деловая зона;

- зона специализированной общественной застройки.

Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур:

- производственная зона;

- коммунально-складская зона;

- зона инженерной инфраструктуры;

- зона транспортной инфраструктуры.

Зоны сельскохозяйственного использования:

- зоны сельскохозяйственного использования;

- производственная зона сельскохозяйственных предприятий.

Зоны рекреационного назначения:

- зона рекреационного назначения;

- зона лесов.

Зона специального назначения:

- зона кладбищ.

Жилые зоны предназначены для преимущественного размещения жилищного фонда (индивидуальных и малоэтажных жилых домов). В жилой зоне допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. В состав жилых зон могут включаться также территории, предназначенные для ведения садоводства. В качестве площадок для жилищного строительства рассматриваются территории свободные от застройки, экологически благополучные.

Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, коммерческой деятельности, а также образовательных учреждений (среднего профессионального и высшего профессионального образования), административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий и иных зданий, строений, сооружений, стоянок автомобильного транспорта, деловых, финансовых и общественных центров.

Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур предназначены для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, объектов инженерной и транспортной инфраструктур, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов, с включением объектов общественно-делового назначения, связанных с обслуживанием данной зоны. Площадь санитарно-защитных зон должна учитываться обособленно.

Зоны сельскохозяйственного использования предназначены для выделения территорий, связанных с выращиванием и переработкой сельскохозяйственной продукции, размещения зданий, строений, сооружений сельскохозяйственного назначения, предназначенных для ведения сельского хозяйства, садоводства, личного подсобного хозяйства, развития объектов сельскохозяйственного назначения.

Зоны рекреационного назначения представляют собой озелененные территории в пределах сельского поселения, предназначенные для организации отдыха населения, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности граждан в зеленом окружении.

Зоны специального назначения предназначены для размещения объектов специального назначения, размещение которых недопустимо на территории других функциональных зон, в том числе кладбищ, скотомогильников, полигонов твердых коммунальных отходов и других объектов. В зоне специального назначения допускается размещение объектов общественно-делового назначения и инженерной инфраструктуры, связанных с обслуживанием данной зоны.

Таблица 5 - Функциональное зонирование территории Ревенского сельского поселения

| № | Функциональная зона | Площадь зоны современное состояние, га | Площадь зоны расчетный срок, га |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | зона застройки индивидуальными жилыми домами | 505,5 | 505,5 |
| 3 | многофункциональная общественно-деловая зона | 0,0 | 0,0 |
| 3 | зона специализированной общественной застройки | 7,0 | 7,0 |
| 4 | производственная зона | 0,6 | 0,6 |
| 5 | коммунально-складская зона | 7,0 | 7,0 |
| 6 | зона инженерной инфраструктуры | 0,9 | 0,9 |
| 7 | зона транспортной инфраструктуры | 80,2 | 80,2 |
| 8 | зона сельскохозяйственного использования | 13943,4 | 13943,4 |
| 9 | производственная зона сельскохозяйственных предприятий | 186,5 | 186,5 |
| 10 | зона рекреационного назначения | 43,6 | 43,6 |
| 11 | зона лесов | 3522,6 | 3522,6 |
| 12 | зона кладбищ | 3,4 | 3,4 |
| Итого, га |  | 18300,7 | 18300,7 |

  - Культурное наследие

    - Объекты культурного наследия

Согласно данным, предоставленным Управлением по охране и сохранению историко-культурного наследия Брянской области, на территории Ревенского сельского поселения расположены следующие объекты культурного наследия:

Таблица 6 – Объекты культурного наследия, находящиеся на территории Ревенского сельского поселения

| № п/п | Наименование объекта | Местонахождение объекта | Датировка | Вид памятника | Категория охраны | Нормативный правовой акт о постановке на государственную охрану |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Братская могила 228 советских воинов, погибших в 1943 г. в боях с немецко-фашистскими захватчиками при освобождении деревни | д. Речица | 1943 г. | Памятник истории | Регионального значения | Решение Брянского облисполкома № 406 от 10.07.1979 г. |
| 2 | Братская могила 250 советских воинов и мирных жителей, погибших в годы Великой Отечественной войны в боях с немецко-фашистскими захватчиками | с. Ружное | 1941-1945 гг. | Памятник истории | Регионального значения | Решение Брянского облисполкома № 406 от 10.07.1979 г. |
| 3. | Братская могила советских воинов, погибших в 1943 г. в боях с немецко-фашистскими захватчиками при освобождении с.Покров. | д. Лужецкая (ранее с. Покров) | 1943г. | Памятник истории | Регионального значения | Решение Брянского облисполкома № 406 от 10.07.1979 г. |

Земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий выявленных объектов культурного наследия, относятся к землям историко-культурного назначения, правовой режим которых регулируется земельным законодательством Российской Федерации.

К землям историко-культурного назначения относятся земли:

1) объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе объектов археологического наследия;

2) достопримечательных мест, в том числе мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел;

3) военных и гражданских захоронений.

Земли историко-культурного назначения используются строго в соответствии с их целевым назначением.

Изменение целевого назначения земель историко-культурного назначения и не соответствующая их целевому назначению деятельность не допускаются.

Земельные участки, отнесенные к землям историко-культурного назначения, у собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков не изымаются, за исключением случаев, установленных законодательством.

На отдельных землях историко-культурного назначения, в том числе землях объектов культурного наследия, подлежащих исследованию и консервации, может быть запрещена любая хозяйственная деятельность.

В целях сохранения исторической, ландшафтной и градостроительной среды в соответствии с федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации устанавливаются зоны охраны объектов культурного наследия. В пределах земель историко-культурного назначения за пределами земель населенных пунктов вводится особый правовой режим использования земель, запрещающий деятельность, несовместимую с основным назначением этих земель. Использование земельных участков, не отнесенных к землям историко-культурного назначения и расположенных в указанных зонах охраны, определяется правилами землепользования и застройки в соответствии с требованиями охраны памятников истории и культуры.

В границах территории объекта культурного наследия:

1) на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик, существующих на территории памятника или ансамбля объектов капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия;

2) на территории достопримечательного места разрешаются работы по сохранению памятников и ансамблей, находящихся в границах территории достопримечательного места, работы, направленные на обеспечение сохранности особенностей достопримечательного места, являющихся основаниями для включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению; строительство объектов капитального строительства в целях воссоздания утраченной градостроительной среды; осуществление ограниченного строительства, капитального ремонта и реконструкции объектов капитального строительства при условии сохранения особенностей достопримечательного места, являющихся основаниями для включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению;

3) на территории памятника, ансамбля или достопримечательного места разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта культурного наследия в современных условиях.

Особый режим использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, предусматривает возможность проведения археологических полевых, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ при условии обеспечения сохранности объекта археологического наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, либо выявленного объекта археологического наследия, а также обеспечения доступа граждан к указанным объектам.

### 6.2.2 Зоны охраны объектов культурного наследия

Сохранение историко-культурного наследия на территории сельского поселения является одним из условий, обуславливающих достойную перспективу ее развития.

В целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия в их исторической среде на сопряженной с ними территории устанавливаются зоны охраны объектов культурного наследия. Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны.

В соответствии с Федеральным законом "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Границы зон охраны объектов культурного наследия федерального значения, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия федеральным органом охраны объектов культурного наследия.

Границы зон охраны объекта культурного наследия краевого и местного значения, в том числе границы объединенной зоны охраны объектов культурного наследия, особые режимы использования земель в границах территорий данных зон и требования к градостроительным регламентам в границах территорий данных зон утверждаются органом государственной власти субъекта Российской Федерации по согласованию с федеральным органом охраны объектов культурного наследия, а в отношении объектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного наследия местного (муниципального) значения - в порядке, установленном законами субъектов Российской Федерации.

В соответствии со статьей 34.1 Федерального закона "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ для объектов культурного наследия, не обеспеченных персональными либо объединенными зонами охраны, устанавливаются защитные зоны.

Границы защитной зоны объекта культурного наследия устанавливаются:

- для памятника, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 100 метров от внешних границ территории памятника, для памятника, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 200 метров от внешних границ территории памятника;

- для ансамбля, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 150 метров от внешних границ территории ансамбля, для ансамбля, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 250 метров от внешних границ территории ансамбля.

В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного в границах населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 200 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию. В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного вне границ населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 300 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию.

Защитные зоны не устанавливаются для объектов археологического наследия, некрополей, захоронений, расположенных в границах некрополей, произведений монументального искусства, а также памятников и ансамблей, расположенных в границах достопримечательного места, в которых соответствующим органом охраны объектов культурного наследия установлены требования и ограничения.

На территории памятника или ансамбля, являющегося объектом культурного наследия федерального, регионального, или местного (муниципального) значения, выявленного объекта культурного наследия запрещается проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ, за исключением работ по сохранению данных объектов культурного наследия и (или) их территорий. На территории памятника или ансамбля допускается хозяйственная деятельность, не нарушающая целостности данных видов объектов культурного наследия и не создающая угрозы их повреждения, разрушения или уничтожения.

В соответствии с пунктом 4 статьи 49 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» в случае отсутствия утвержденных границ территории объекта археологического наследия, включенного в реестр, или выявленного объекта археологического наследия территорией объекта археологического наследия признается часть земной поверхности, водный объект или его часть, занятые соответствующим объектом археологического наследия.

Границы территории установлены для объекта культурного наследия:

- «Братская могила советских воинов, погибших в 1943г. в боях с немецко-фашистскими захватчиками при освобождении с.Покров», расположенного в д. Лужецкая приказом Управления по охране и сохранению историко-культурного наследия Брянской области №2-1/167 от 17.12.2024г.;

- «Братская могила 228 советских воинов, погибших в 1943г. в боях с немецко-фашистскими захватчиками при освобождении деревни», расположенного в д. Речица приказом Управления по охране и сохранению историко-культурного наследия Брянской области №2-1/170 от 17.12.2024г.

Зоны охраны установлены для объектов культурного наследия:

- «Братская могила советских воинов, погибших в 1943г. в боях с немецко-фашистскими захватчиками при освобождении с.Покров», расположенного в д. Лужецкая.

Для других объектов культурного наследия, расположенных на территории Ревенского сельского поселения, защитные зоны, зоны охраны и границы территорий объектов культурного наследия в настоящее время не утверждены.

  - Социально-экономическая ситуация

    - Демографическая ситуация

Оценка тенденций экономического роста и градостроительного развития территории в качестве одной из важнейших составляющих включает в себя анализ демографической ситуации. Значительная часть расчетных показателей, содержащихся в документах территориального планирования, определяется на основе численности населения. На демографические прогнозы опирается планирование всего народного хозяйства: производство товаров и услуг, жилищного и коммунального хозяйства, трудовых ресурсов, подготовки кадров специалистов, школ и детских дошкольных учреждений, дорог, транспортных средств и многое другое.

Население

Общая численность населения Ревенского сельского поселения на 01 января 2024 года составила 654 человека.

Плотность населения составляет 3,57 чел./км2.

Динамика естественного и механического движения населения в сельском поселении указана в таблице.

Таблица 7 – Динамика численности населения Ревенского сельского (на 01 января)

| Показатель |  | Годы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| численность населения на начало года (чел.) | 770 | 736 | 713 | 701 | 685 | 654 |
| зарегистрировано родившихся (чел.) | 4 | 4 | 3 | 2 | х | х |
| зарегистрировано умерших (чел.) | 26 | 19 | 18 | 13 | х | х |
| естественный прирост (+), убыль (-) населения (чел.) | -22 | -15 | -15 | -11 | х | х |
| зарегистрировано прибывших (чел.) | 13 | 5 | 11 | 8 | х | х |
| зарегистрировано убывших (чел.) | 25 | 13 | 8 | 25 | х | х |
| механический прирост (+), убыль (-) населения, чел. | -12 | -8 | 3 | 17 | х | х |

Таблица 8 – Характеристика населения Ревенского сельского поселения

| Возрастная структура населения | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Население всего, на начало года | 770 | 736 | 713 | 701 | 685 | 654 |
| моложе трудоспособного возраста | 74 | 72 | 52 | 50 | 52 | 48 |
| из них детей в возрасте 0-6 лет | 23 | 23 | 20 | 15 | 14 | 11 |
| в трудоспособном возрасте | 371 | 339 | 342 | 338 | 326 | 320 |
| старше трудоспособного возраста | 302 | 302 | 299 | 298 | 293 | 278 |
| Из общей численности населения - мужчины | 363 | 356 | 348 | 344 | 335 | 318 |
| Из общей численности населения - женщины | 407 | 380 | 365 | 357 | 350 | 336 |

На протяжении исследуемого периода динамика численности населения в сельском поселении показывает отрицательную тенденцию. Снижение численности населения с 2019 года по 2024 год составило 116 человек или 15,1 %.

Основными факторами, определяющими численность населения, является естественное движение (естественный прирост/убыль) населения, складывающееся из показателей рождаемости и смертности, а также миграционные процессы.

На протяжении рассматриваемого периода смертность в муниципальном образовании превышает рождаемость. Влияние миграционных потоков отрицательно влияет на динамику численности населения, число выбывших муниципального образования превышает число прибывших (за весь период за исключением 2021 года).

Положительной тенденцией является то, что численность населения трудоспособного возраста превышает численность населения старше трудоспособного возраста.

Демографические вопросы связаны с состоянием здоровья коренного населения: увеличением числа инвалидов, ростом числа больных социальными видами заболеваний, а также увеличением случаев смертности от неестественных причин.

Социальные проблемы связаны с наличием многодетных и малообеспеченных семей, увеличением населения старшего возраста, увеличением количества безработного населения.

Доля трудоспособного населения имеет тенденцию снижения, тем самым увеличивая коэффициент общей демографической нагрузки. Сокращение доли трудоспособного населения связана с ранее сложившейся возрастной структурой, при которой абсолютная величина населения, выходящего на пенсию по возрасту, не компенсировалась молодежью, вступающей в трудоспособный возраст.

Главными задачами демографического развития на сегодняшний день являются:

- повышение рождаемости и укрепление института семьи, возрождение и распространение её духовно-нравственных ценностей;

- снижение предотвратимой и преждевременной смертности населения, существенное снижение уровня заболеваемости и смертности от болезней социального характера, увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения, в том числе продолжительности активной жизни, улучшение состояния здоровья населения;

- дальнейшее сокращение уровня младенческой смертности;

-повышение качества жизни пожилых людей и инвалидов;

- регулирование миграционных потоков в целях обеспечения социально-экономического комплекса городского поселения кадрами необходимых профессий и уровня квалификации.

Выводы

В целом по Ревенскому сельскому поселению, как и по Карачевскому району в целом, отмечается негативная демографическая ситуация, характеризуемая процессом естественной убыли населения, связанной с опережающим ростом смертности над рождаемостью и отрицательным балансом миграционного потенциала. Депопуляция сопровождается старением населения, сокращением продолжительности жизни граждан. Анализируя статистику, прогнозируется, что ежегодно численность населения Карачевского района будет снижаться.

Прогноз перспективной численности населения

Современные демографические характеристики позволяют сделать прогноз изменения численности на перспективу.

Расчет перспективной численности населения обусловлен тремя основными параметрами (рождаемость, смертность и механический приток), которые в формировании численности      и возрастной структуры населения участвуют как единое целое; для данного прогноза были использованы данные о динамике численности населения.

Численность населения рассчитывается с учетом среднегодового общего прироста, сложившегося за последние годы в сельском поселении, согласно существующей методике по формуле:

Но = Нс (1 + О/100)Т,

где:

Но – ожидаемая численность населения на расчетный год;

Нс – существующая численность населения;

О – среднегодовой общий прирост;

Т – число лет расчетного срока.

Оценка перспективного изменения численности населения в достаточно широком временном диапазоне (до 2044 г.)  требует построения двух вариантов прогноза (условно «инерционный» и «инновационный»). Они необходимы в условиях поливариантности дальнейшего социально-экономического развития территории.

Расчетная численность населения была определена на расчетный срок.

«Инерционный» сценарий прогноза предполагает сохранение сложившихся условий смертности, рождаемости. «Инновационный» сценарий основан на росте числа жителей сельского поселения за счет повышения уровня рождаемости, снижения смертности, миграционного притока населения.

Таблица 9 – Расчет прогнозной численности населения Ревенского сельского поселения

| Показатели | Значение |  |
| --- | --- | --- |
|  | инерционный сценарий | инновационный сценарий |
| Численность населения, чел. на 01.01.2024 г. | 654 | 654 |
| Среднегодовой общий прирост населения, % | -2,1 | 0,1 |
| Срок первой очереди, лет | 10 | 10 |
| Расчетный срок, лет | 10 | 10 |
| Ожидаемая численность населения на 01.01.2034 г., чел | 529 | 661 |
| Ожидаемая численность населения на 01.01.2044г., чел. | 428 | 670 |
| Абсолютный прирост населения с 2024 по 2044 г., чел. | -226 | 16 |
| Относительный прирост населения с 2024 по 2044 г., % | -35 | 2 |

Инерционный сценарий прогноза показывает, что в соответствии с современными тенденциями численность населения будет снижаться, к 2044 году число жителей сельского поселения составит 428 чел. (-35%).

При инновационном сценарии за период с 2024 по 2044 год численность населения муниципального образования стабилизируется и увеличится на 2% .

Для дальнейших расчетов в генеральном плане численность населения принимается по инновационному сценарию, согласно которому число жителей муниципального образования на расчетный срок (2044 г.) составит 670 человек.

Реализация социальной политики должна быть направлена на улучшение демографических показателей – повышение рождаемости, снижение показателей смертности, увеличение продолжительности жизни и создание условий для закрепления населения на территории района.

Необходимым фактором роста численности населения является развитие экономики, обеспечение доступности и качества транспортных услуг для населения, увеличение инвестиционной привлекательности территории района, стимулирование предпринимательской и инновационной активности для повышения уровня доходов и качества жизни населения.

Уровень естественного прироста на перспективу во многом будет зависеть от реализации целевых программ: федеральных, региональных, а также мероприятий, которые должны быть осуществлены администрацией района для решения демографических проблем.

Перспективы демографического развития будут определяться:

- улучшением жилищных условий;

- обеспечения занятости населения;

- улучшением инженерно-транспортной инфраструктуры;

- совершенствованием социальной и культурно-бытовой инфраструктуры;

- созданием более комфортной и экологически чистой среды;

- созданием механизма социальной защищенности населения и поддержки молодых семей, стимулированием рождаемости и снижением уровня смертности населения, особенно детской и лиц в трудоспособном возрасте.

### 6.3.2 Состояние экономической базы

Сельское хозяйство является важнейшей отраслью экономики Ревенского сельского поселения.

Промышленное производство на территории поселения отсутствует. Основным сельскохозяйственным направлением сельского поселения является молочно-мясное животноводство, а также возделыванием зерна, картофеля, овощей.

Одними из самых крупные сельскохозяйственных предприятий, осуществляющих свою деятельность на территории сельского поселения являются:

- ООО «Брянская мясная компания», учредителями которой являются ООО «Мираторг-Брянск» и ООО «Агропромышленный холдинг «Мираторг».

Ферма КРС «Куприно» с материнским поголовьем 2000 голов – ферма с самым высоким показателем эффективности от имеющегося стельного поголовья на отел;

- ООО «Царь-Мясо» - создает мясные продукты из сырья собственного производства.

Остальные отрасли хозяйства незначительны и выполняют, в основном, обслуживающие функции. На территории сельского поселения осуществляют свою деятельность организации, оказывающие услуги в сфере ЖКХ и благоустройства, торговли, строительства.

Сельскохозяйственный сектор выполняет важные функции в решении социальных проблем сельского поселения, налаживании устойчивого развития сельских территорий, обеспечении занятости и поддержании доходов сельского населения. Они способствуют сохранению сельского расселения, сельского образа жизни, народных традиций, а также культурного разнообразия страны. Их роль значительна в трудовом воспитании молодежи, сохранении и передаче производственного и социального опыта от старших поколений младшим.

Ревенское сельское поселение имеет достаточно благоприятные условия для развития сельского хозяйства в целом и в первую очередь для разведения крупного рогатого скота, свиней и овец. Потенциал его развития использован не полностью - площади естественных сенокосов и пастбищ эксплуатируются недостаточно.

Проектные предложения

В целях обеспечения роста объемов производства основных видов продукции, производимой сельскохозяйственными предприятиями района, повышения конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции в настоящее время разработана и активно развивается государственная поддержка и содействие развитию сельского хозяйства.

Определяющими факторами использования земельного фонда Ревенского сельского поселения являются:

- благоприятный климат для развития сельского хозяйства;

- развитая транспортная сеть, связывающая населенные пункты района друг с другом и с другими районами края и субъектами Российской Федерации;

- развитость племенного скотоводства в районе;

- реализация мер поддержки малого предпринимательства.

Данные условия, формирующие исключительный градостроительный потенциал территории, определяют стратегические направления социально-экономического развития поселения, а именно:

1. развитие сельскохозяйственного производства – строительство мясомолочных ферм и предприятий по переработке овощей и фруктов;

2. развитие личных подсобных и крестьянско-фермерских хозяйств;

3. создание благоприятных условий для развития предприятий малого и среднего бизнеса.

### 6.3.3 Учреждения и предприятия обслуживания населения

Система социального и культурно-бытового обслуживания Ревенского сельского поселения формируется с учетом следующих факторов: сложившихся коммуникационных связей, экономического и социально-культурного потенциала, особенностей системы расселения, уровня развития транспортной сети.

Образование и воспитание

Образовательная система сельского поселения - совокупность воспитательных и образовательных учреждений, призванных удовлетворить запросы людей и хозяйственного комплекса поселения в образовательных услугах и качественном специальном образовании.

На территории Ревенского сельского поселения функционирует одно общеобразовательное учреждение.

Таблица 10 – Перечень образовательных учреждений сельского поселения

| №п\п | Наименование МОУ | Адрес | Вместимость |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Проект. | Факт. |
| Образовательные учреждения |  |  |  |  |
| 1 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ревенская средняя общеобразовательная школа» | д.Лужецкая, ул.Школьная, д.1 | 192 | 42 |

Здравоохранение

Важнейшей составляющей качества жизни является здоровье людей. Интегральным показателем здоровья населения может служить средняя ожидаемая продолжительность жизни. Продолжительность жизни, помимо чисто медицинских аспектов, во многом зависит также от образа жизни, экономического и социального положения людей, уровня образования, обеспеченности жильём и других факторов. Но повышение эффективности и качества именно медицинской помощи было и остаётся важнейшим направлением улучшения здоровья населения, а, следовательно, и увеличения продолжительности жизни.

Муниципальное образование обслуживает ГБУЗ «Карачевская центральная районная больница» (г. Карачев, ул. Первомайская, д. 148).

На территории сельского поселения функционируют три фельдшерско-акушерских пункта:

- Купринский ФАП (д. Куприна, ул. Солнечная, д. 18, пом. 1);

- Руженский ФАП (с. Ружное, ул. Слободка, д. 1, пом. 1);

- Покровский ФАП (д.Лужецкая, ул. Советская, д. 4, пом. 1).

Учреждения культуры

Главными целями сферы культуры являются предоставление жителям возможности получения необходимых культурных благ при обеспечении их доступности и многообразия и целенаправленное воздействие на личность для формирования определенных положительных качеств.

В последние годы большой интерес общества обращён к истокам традиционной народной культуры и любительскому искусству как фактору сохранения единого культурного пространства. Учреждения культурно-досугового типа удовлетворяют широкий диапазон запросов и нужд населения в сфере культуры, способствуют полноценной реализации конституционных прав граждан на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры.

Культурно-досуговую деятельность жителей сельского поселения обеспечивает МБУК «Карачевский районный Дом культуры» в составе филиалов:

- Лужецкий поселенческий Дом культуры (д. Лужецкая, ул. Советская, д. 2) на 100 мест;

- Купринский сельский Дом культуры (д. Куприна, ул. Солнечная, д. 2) на 50 мест.

Культурно-просветительскую деятельность жителей сельского поселения обеспечивает МБУК «Карачевская межпоселенческая районная библиотека им. Баранских Н.Н. и Н.В.» в составе филиалов:

- Филиал №6 «Лужецкая сельская библиотека» (д. Лужецкая, ул. Советская, д. 50), фонд - 8164 единицы;

- Филиал №11 «Руженская сельская библиотека» (д. Ружное, ул. Молодежная, д. 2), фонд – 4894 единицы.

Физическая культура и спорт

Сеть физкультурно-спортивных объектов представляет собой систему, состоящую из трех основных подсистем: сооружения в местах приложения труда (в учреждениях, на фабриках, заводах и т.п.); сооружения в различных видах общественного обслуживания (в детских учреждениях, учебных заведениях, культурно-просветительских учреждениях, учреждениях отдыха и др.), сооружения так называемой сети общего пользования.

На территории муниципального образования расположены два объекта физкультуры и спорта на балансе школы – стадион и спортивный зал площадью 160м2 в д. Лужецкая, по адресу ул. Школьная, д. 1.

Торговля, бытовое обслуживание, общественное питание

Потребительский рынок сегодня – это существенная часть экономики, затрагивающая интересы всего населения.

Инфраструктура розничной торговли представлена 4 объектами розничной сети (магазины со смешанным ассортиментом товаров):

- д. Лужецкая 2 магазина общей торговой площадью 70 м²;

- д. Куприна 1 магазин торговой площадью 35 м²;

- с. Ружное 1 магазин торговой площадью 43 м².

По состоянию на 01.01.2024 г. на территории поселения нет предприятий общественного питания. Также на территории поселения не функционируют предприятия хозяйственно-бытового обслуживания.

Проектом рекомендуется развивать систему бытового обслуживания на базе индивидуального предпринимательства, что позволит улучшить качество предоставляемых услуг, увеличит налогооблагаемую базу и создаст дополнительные рабочие места.

Основные направления деятельности по реализации генерального плана должны быть направлены на улучшение ситуации в сфере торговли и бытового обслуживания, особенно повседневного спроса.

Административно-деловые учреждения

В сельском поселении функционируют следующие административно-деловые учреждения:

- отделение почтовой связи № 242513 Почты России (д. Лужецкая, ул. Школьная, д. 1);

- отделение почтовой связи № 242516 Почты России (д. Куприна, ул. Солнечная, д. 2);

- Ревенская сельская администрация (д. Лужецкая, ул. Советская, д. 50);

- Сельский Совет Народных Депутатов (д. Лужецкая, ул. Советская, д. 50).

Итоги комплексной оценки социальной сферы Ревенского сельского поселения приведены в следующей таблице.

Таблица 11 - Социальная сфера Ревенского сельского поселения

| Наименование | Торговля | Быт | Общепит | Сельская Администрация | Дошкольные образовательные организации | Общеобразовательные организации | Почта | Амбулатории, ФАП | Объекты социального обеспечения | Объекты спорта | Библиотеки | Клубы, дома культуры |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ревенское сельское поселение | + | - | + | + | - | + | + | + | - | + | + | + |

Выводы

В общем и целом, система культурно-бытового обслуживания сельского поселения удовлетворяет потребности населения поселения и включает в себя большинство необходимых объектов, предоставляющих муниципальному населению определенный спектр социальных услуг.

Рекомендуется сохранение сети учреждений иных отраслей в соответствии с принятыми уровнями обслуживания.

### 6.3.4 Жилищный фонд, жилищное строительство

По состоянию на 01.01.2024 г. жилищный фонд сельского поселения включал в себя 20060 м2 общей площади.

Средняя обеспеченность жильём в сельском поселении одна из самых высоких, на одного человека составляет 30,7 м2.

Жилищный фонд сельского поселения представлен в основном индивидуальными жилыми домами.

Таблица 12 – Характеристика жилищного фонда Ревенского сельского поселения

| № | Показатель | Единицы измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего по поселению |  |  |  |
| 1 | Количество домовладений | шт. | 366 |
| 2 | Общая площадь жилищного фонда, в т.ч.: | тыс. м2 | 20,06 |
| 3 | Жилищный фонд с износом от 30 до 60% | тыс. м2 | 19,66 |
| 4 | Жилищный фонд с износом от 60% и выше | тыс. м2 | 0,4 |
| 5 | Обеспеченность жилищного фонда водопроводом | % | 93,8 |
| 6 | Обеспеченность жилищного фонда централизованной канализацией | % | 0 |
| 7 | Обеспеченность жилищного фонда сетевым газом | % | 83,6 |
| 8 | Обеспеченность жилищного фонда централизованным теплоснабжением | % | 0 |
| 9 | Обеспеченность жилищного фонда горячим водоснабжением | % | 35 |

По материалу стен жилищный фонд достаточно дифференцирован. Сравнительно высокий удельный вес имеют следующие материалы: дерево, камень и кирпич, смешанные материалы.

Основная часть жилого фонда сформировалась преимущественно в период с 1946 по 1995 годы. В последующие годы масштабы строительства значительно сократились.

В сельском поселении строительство жилья осуществляется частными средствами.

Ревенское сельское поселение характеризуется средними показателями качества жилищного фонда и средней обеспеченностью населения.

Для достижения нормативных показателей обеспеченности жилищным фондом и приведение самих условий проживания населения к необходимому уровню, требуется постановка цели для решения проблем жилищной сферы, как одной из приоритетных в деятельности органов местного самоуправления.

Расчет объемов нового строительства

1. Существующий жилищный фонд – 20060 м2 общей площади.

2. Ветхий и аварийный жилой фонд – 0 м2.

3. Существующий сохраняемый жилищный фонд равен существующему жилищному фонду – 20060 м2

4. Потребность в жилищном фонде на первую очередь и на расчетный срок:

660 х 32,0 = 21120 м2 (первая очередь строительства)

670 х 33,3 = 22311 м2 общей площади (расчетный срок)

где: 660 чел. – численность населения на 01.01.2034 г.

670 чел. – численность населения на 01.01.2044 г.

32,0 – перспективная обеспеченность населения жилищным фондом в м2/чел на 01.01.2034 г.;

33,3 – перспективная обеспеченность населения жилищным фондом в м2/чел на 01.01.2044 г.;

5. Объем нового жилищного строительства:

22311– 20060= 2251 м2 общей площади.

Сводные расчетные показатели по расчету потребности нового жилищного строительства на расчетный срок представлены в таблице.

Таблица 13 – Расчет жилищного строительства Ревенского сельского поселения до 2044 года

| № | Наименование | Единица измерения | На 01 января 2024 года | 2034г. | 2044 г. | Всего за период с 2024 год по 2044 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Численность постоянного населения | чел. | 654 | 660 | 670 | - |
| 2 | Средняя обеспеченность жилищным фондом | м2/чел | 30,7 | 32,0 | 33,3 | - |
| 3 | Жилищный фонд на 01.01.2024 г. | м2 | 20060 | - | - | - |
| 4 | Убыль жилищного фонда | м2 | - | - | - | - |
| 5 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | м2 | - | 20060 | 21120 | - |
| 6 | Объемы нового строительства | м2 | - | 1060 | 1191 | 2251 |
| 7 | Жилищный фонд к концу периода | м2 | - | 21120 | 22311 | - |

Проектные предложения

Главной задачей жилищной политики является обеспечение комфортных условий проживания для различных категорий граждан.

Для решения этой задачи генеральным планом к 2044 году предлагается:

- осуществить строительство нового жилья на свободных территориях или на месте жилого фонда с высокой степенью износа;

- довести среднюю обеспеченность жилищным фондом до 33,3 м2/чел.;

- развивать ипотечное жилищное кредитование;

- обеспечить жилыми помещениями отдельные категории населения и малоимущих граждан.

Генеральным планом предлагается сохранение и увеличение многообразия жилой среды и застройки, отвечающей запросам различных групп населения, размещение различных типов жилой застройки (коттеджной, секционной, различной этажности, блокированной) с дифференцированной жилищной обеспеченностью.

  - Транспортная инфраструктура

    - Внешний транспорт

Для сельского поселения автомобильные дороги имеют стратегическое значение. Они связывают территорию поселения, обеспечивают жизнедеятельность населенных пунктов и во многом определяют возможности развития экономики сельского поселения.

Железнодорожные и воздушные перевозки из поселения не осуществляются. Водный транспорт на территории поселения не развит в связи с отсутствием судоходных рек.

Таблица 14 – Расстояние административного центра Ревенского сельского поселения до районного центра и областного центра

| Населенный пункт | Расстояние до г. Карачев (км) | Расстояние до г.Брянск (км) |
| --- | --- | --- |
| д. Лужецкая | 19 | 66 |

Автомобильный транспорт

Внешние транспортно-экономические связи Ревенского сельского поселения с другими регионами осуществляются одним видом транспорта - автомобильным.

Автостанция на территории поселения отсутствует. Посадка пассажиров и отправление автобуса осуществляется с остановочных пунктов.

Развитие экономики поселения во многом определяется эффективностью функционирования автомобильного транспорта, которая зависит от уровня развития и состояния сети автомобильных дорог в границах сельского поселения.

Дорожная сеть Ревенского сельского поселения представлена дорогами регионального и межмуниципального значения, местного значения и внутрихозяйственными автодорогами.

Таблица 15 – Характеристика дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, проходящих по территории Ревенского сельского поселения

| Идентификационный номер | Наименование дороги | Протяженность, км | Техническая категория |
| --- | --- | --- | --- |
| 15 ОП РЗ 15К-1002 | Карачев - Ружное | 24,734 | 4 |
| 15 ОП МЗ 15Н-1008 | Лужецкая - Бобровка | 4,600 | 4 |
| 15 ОП МЗ 15Н-1003 | «Карачев – Ружное» - Куприна | 7,300 | 4 |
| Протяженность всего |  | 36,636 |  |

Автостанция на территории поселения отсутствует. Посадка пассажиров и отправление автобуса осуществляется с остановочных пунктов.

Пассажирские перевозки осуществляются маршрутным общественным транспортом, из районного центра до центра каждого сельского поселения и до большинства населенных пунктов района.

По территории сельского поселения проходит муниципальный маршрут: «Карачев – Куприно» (ч/з Ружное) / д. Ревны - заезд.

Одной из основных проблем автодорожной сети Ревенского сельского поселения является то, что большая часть автомобильных дорог общего пользования местного значения не соответствует техническим нормативам.

Таблица 16 – Характеристика дорог местного районного значения, проходящих по территории Ревенского сельского поселения

| № п/п | Наименование | Общая протяженность, км | Тип покрытия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ружное – Куприна - Речица | 0,53 | твердое покрытие |
| 2 | Ружное - Крутое | 0,71 | грунтовое |
| 3 | Карачев – Ружное - Трубчанинова | 1,07 | грунтовое |
| 4 | Ревны - Кошкоданова | 1,72 | грунтовое |

    - Улично-дорожная сеть

Улично-дорожная сеть сельского поселения представляет собой часть территории, предназначенную для движения транспортных средств и пешеходов, прокладки инженерных коммуникаций, размещения зеленых насаждений и шумозащитных устройств, установки технических средств информации и организации движения.

Общая протяженность улиц, проездов на конец 2024 года составляет 24300 м., из них 20500 м. имеют грунтовое покрытие.

Таблица 17 – Улично-дорожная сеть сельского поселения

| №п\п | Наименование улицы | Общая протяженность, км | Грунт, км | Твердое покрытие, км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| село Ружное |  |  |  |  |
| 1 | ул.Куташенка | 1,2 | 1,2 | - |
| 2 | ул.Страконка | 0,5 | 0,5 | - |
| 3 | ул.Слободка | 0,4 | 0,4 | - |
| 4 | ул.Молодежная | 0,5 | 0,5 | - |
| 5 | ул.Малаховка | 0,3 | 0,3 | - |
| 6 | ул.Бутыренка | 0,3 | 0,3 | - |
| 7 | ул.Большак | 0,8 | - | 0,8 |
| село Речица |  |  |  |  |
| 8 | ул.Школьная | 0,7 | 0,7 | - |
| 9 | ул.Заречная | 0,7 | 0,7 | - |
| поселок Крутое |  |  |  |  |
| 10 | ул.Луговая | 1,6 | 1,6 | - |
| деревня Цурикова |  |  |  |  |
| 11 | ул.Ключевая | 0,3 | 0,3 | - |
| деревня Трубченинова |  |  |  |  |
| 12 | ул.Комсомольская | 0,7 | 0,7 | - |
| деревня Ревны |  |  |  |  |
| 13 | ул.Школьная | 0,2 | 0,2 | - |
| 14 | ул.Свободы | 1,5 | 1,5 | - |
| 15 | ул.Новая | 0,8 | 0,8 | - |
| 16 | ул.Молодежная | 0,7 | 0,7 | - |
| 17 | ул.Садовая | 0,1 | 0,1 | - |
| деревня Лужецкая |  |  |  |  |
| 18 | ул.Школьная | 0,5 | - | 0,5 |
| 19 | ул.Советская | 2,0 | - | 2,0 |
| 20 | ул.Слободская | 0,8 | 0,8 | - |
| 21 | ул.Революции | 0,5 | - | 0,5 |
| 22 | пер.Почтовый | 0,3 | 0,3 | - |
| 23 | пер.Гордеевский | 0,7 | 0,7 | - |
| деревня Большие Подосинки |  |  |  |  |
| 24 | ул.Калинина | 1,0 | 1,0 | - |
| деревня Козинки |  |  |  |  |
| 25 | ул.Партизанская | 0,8 | 0,8 | - |
| деревня Власовка |  |  |  |  |
| 26 | ул.Зеленая | 0,5 | 0,5 | - |
| деревня Бобровка |  |  |  |  |
| 27 | ул.Пионерская | 1,0 | 1,0 | - |
| деревня Кошкоданова |  |  |  |  |
| 28 | ул.Заречная | 1,5 | 1,5 | - |
| деревня Костихина |  |  |  |  |
| 29 | ул.Ключевая | 1,0 | 1,0 | - |
| деревня Бражина |  |  |  |  |
| 30 | ул.Полевая | 0,3 | 0,3 | - |
| деревня Куприна |  |  |  |  |
| 31 | ул. Луговая | 1,1 | 1,1 | - |
| 32 | ул.Солнечная | 0,6 | 0,6 | - |
| 33 | ул.Молодежная | 0,4 | 0,4 | - |
| Всего |  | 24,3 | 20,5 | 3,8 |

Улично-дорожная сеть Ревенского сельского поселения не перегружена автотранспортом, отсутствуют заторы, нет затруднений с парковками.

Хранение автомототранспортных средств на территории муниципального образования осуществляется на приусадебных участках в зонах индивидуальной жилой застройки.

Выводы:

1. Внешнее транспортное обслуживание поселения осуществляется автомобильным транспортом и пассажирскими перевозками.

2. Имеющаяся сеть автомобильных дорог общего пользования позволяет обеспечить как внутренние, так и межмуниципальные транспортные связи.

3. Для создания благоприятных условий жизнедеятельности населения требуется ремонт покрытия проезжих частей.

- Проектные предложения

В целях развития транспортной инфраструктуры Ревенского сельского поселения генеральным планом на расчетный срок предусмотрены следующие мероприятия:

- приведение автомобильных дорог к необходимым нормируемым показателям, соответствующим технической категории автомобильной дороги;

- создание сети пешеходных зон;

- благоустройство, озеленение улиц и проездов.

    - Трубопроводный транспорт

По территории Ревенского сельского поселения проходят несколько видов магистральных трубопроводов.

Магистральный газопровод, рабочее давление до 55 кгс/см2, диаметр трубы 530, протяженность – 6140 м.

Магистральные нефтепроводы Брянского управления нефтепровода «Дружба» протяжённостью – 6140 м. Трасса нефтепроводов представляет собой 2 трубопровода, диаметром 1220 мм, 1020 мм, 820 мм, проложенных в одном коридоре шириной 50 м в стороне от населенных пунктов и пожароопасных участков местности.

Магистральный нефтепродуктопровод Брянского производственного отделения ОАО «Юго - Запад Транснефтепродукт».  Протяженность трассы продуктопровода на территории поселения составляет – 6140 м. Трубопроводы уложены под землей на глубине 0,8 - 2,5 м, рабочее давление в трубопроводах составляет до 64 кгс/см2, диаметр трубы 530 х 8 мм.

  - Инженерная инфраструктура

    - Водоснабжение

Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности сельского поселения и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Структура системы водоснабжения зависит от многих факторов, из которых главными являются следующие: расположение, мощность и качество воды источника водоснабжения, рельеф местности и кратность использования воды различными категориями потребителей.

Для хозяйственно-питьевых целей населения Ревенского сельского поселения используются поверхностные и подземные воды.

Обеспеченность населения централизованным водоснабжением составляет 93,8%.

Централизованной системой хозяйственно-питьевого водоснабжения обеспечены только д. Лужецкая (2 скважины), д. Большие Подосинки (1 скважина), д. Ревны (1 скважина), с. Ружное (2 скважины), пос. Крутое (1 скважина), с. Речица (2 скважины), д. Куприна (2 скважины).

Снабжение абонентов холодной питьевой водой муниципального образования осуществляется через систему сетей водопровода.  Водопроводная сеть выполнена различным диаметром и уложена, в основном по тупиковой схеме в подземном исполнении. Физическое состояние сетей удовлетворительное.

Водозаборный узел для водоснабжения села находится за пределами сельского поселения.

Водоподготовка на территории Ревенского сельского поселения не производится, вода после подъема подается в водонапорную башню и далее в распределительную сеть.

Централизованная система горячего водоснабжения с использованием закрытой системы горячего водоснабжения сельского поселения отсутствует. Используются индивидуальные установки подогрева воды.

Население остальных населенных пунктов для хозяйственно-питьевых целей использует шахтные колодцы и скважины, расположенные на приусадебных участках.

Система водоснабжения имеет следующие основные проблемы:

- высокий уровень потерь в сетях водоснабжения, высокий износ.

Расход воды на пожаротушение

На территории Ревенского сельского поселения расположено 2 пожарных гидранта и 9 водонапорных башен, приспособленных для забора воды:

- в д. Лужецкая 2 пожарных гидранта кольцевых К-100 и 1 водонапорная башня, приспособленная для забора воды;

- в д. Большие Подосинки 1, в пос. Крутое 1, в д. Куприна 2, в д. Ревны 1, в д. Речица 1, в д. Ружное 2 водонапорных башни, приспособленных для забора воды.

Пожарные подразделения, отвечающие за ликвидацию чрезвычайных ситуаций, отсутствуют, ближайшее подразделение, выезжающее для тушения пожаров и ликвидации ЧС, согласно расписанию выезда Карачевского МПСГ, находится по адресу: г. Карачев, ул. Ленина, д.51 (ПСЧ-42 по охране г. Карачев ОГПС-3 ГКУ «БПСЦ»), штатное количество личного состава составляет 35 человек, ежесуточно на дежурстве находится 7 человек личного состава, 2 единицы основной техники.

Противопожарный водопровод принимается объединенным с хозяйственно-питьевым. Расход воды для обеспечения пожаротушения устанавливаются в зависимости от численности населения согласно СП 8.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности".

Для расчета расхода воды на наружное пожаротушение принято один пожар с расходом воды 10 л/с. Продолжительность тушения пожара – 3 часа. Учитывая вышеизложенное, потребный расход воды на пожаротушение на расчетный срок строительства составит:

Максимальный срок восстановления пожарного объема воды должен быть не более 72 часов. Аварийный запас воды должен обеспечивать производственные нужды по аварийному графику и хозяйственно-питьевые нужды в размере 70% от расчетного расхода в течение 12 часов.

Проектные предложения

Генеральным планом на первую очередь предлагается:

- модернизация системы водоснабжения, включающая в себя реконструкцию водопроводных сетей и строительство новых.

    - Водоотведение

Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» даёт определение понятию «водоотведение» как приём, транспортировка и очистка сточных вод с использованием централизованной системы водоотведения.

В соответствии с определением, которое даётся в том же законе, понятие «централизованная система водоотведения (канализации)» это комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоотведения.

В населённых пунктах, на рассматриваемой территории, централизованных систем канализации не имеется. В настоящее время население пользуется надворными туалетами с выгребными ямами, с последующим выбросом стоков на рельеф.

Собственных канализационных очистных сооружений на территории сельского поселения нет.

Ливневая канализация в сельском поселении отсутствует. Неорганизованного поверхностного стока в системы водоотведения не производится.

Проектные предложения

Строительство централизованных систем в населенных пунктах экономически невыгодно из-за слишком большой себестоимости очистки 1 м3 стока. Населенные пункты могут быть оснащены автономными установками биологической и глубокой очистки хозяйственно бытовых стоков в различных модификациях, с обеззараживанием очищенных сточных вод установкой ультразвуковых блоков. Образующиеся в результате очистки и обеззараживания сточные воды используются для полива территории индивидуального домовладения или отводятся в водосток, а активный или осадок для компостирования с последующим внесением в почву в качестве удобрений.

Генеральным планом на расчетный срок предусмотрены следующие мероприятия для развития системы водоотведения:

- оборудование выгребными ямами жилого сектора.

    - Теплоснабжение

- В настоящее время централизованное теплоснабжение жилых, общественных и производственных зданий в поселении отсутствует. Индивидуальная застройка сельсовета оборудована печным отоплением и индивидуальными источниками теплоснабжения на природном газе. Все объекты жилой, культурно-бытовой и социальной застройки отапливаются от индивидуальных теплоисточников.

- В качестве топлива для нужд теплопотребления в сельсовете используется газ и уголь, печное бытовое топливо.

Проектные предложения

Проектом предлагается оставить преимущественное теплоснабжение населения от индивидуальных систем отопления, работающих на природном газе. Перспективная застройка также будет обеспечиваться теплом и горячей водой от индивидуальных систем отопления, работающих на природном газе.

    - Газоснабжение

Газоснабжение потребителей Брянской области обеспечивается через систему магистральных газопроводов и газораспределительных сетей, эксплуатируемых ООО «Газпром трансгаз Москва» – «Брянское линейное производственное управление магистральных газопроводов», ПАО «Газпром» и ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург».

По территории Ревенского сельского поселения проходит межпоселковый газопровод высокого давления.

Обеспеченность жилищного фонда Ревенского сельского поселения сетевым газом составляет 83,6%.

Основными направлениями использования газа в жилых домах являются приготовление пищи на газовых плитах, нагревание воды в газовых колонках и отопление с помощью локальных источников теплоснабжения.

Проектные предложения

Применение газа в котельных, в жилых домах (квартирах) в качестве топлива значительно изменяет социально-экономическое развитие населённого пункта, и бытовые условия жизни людей.

Генеральным планом рекомендуется:

- полная обеспеченность газом (100%) населения для хозяйственно-бытовых нужд;

- 100% газификация социальных объектов;

- полный перевод всех котельных на газовое потребление.

    - Электроснабжение

Электроэнергетика является основой функционирования экономики и жизнеобеспечения, поэтому стратегической задачей предприятий электроэнергетики является бесперебойное и надежное обеспечение хозяйствующих субъектов, объектов социальной сферы и населения электроэнергией.

Электроснабжение на территории сельского поселения осуществляется от системы ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго».

Электроснабжение поселения осуществляется от ПС 110/35/10 Аксинино по сетям напряжением 35 кВт до ПС 35/10 «Ружненская». Электроснабжение населённых пунктов осуществляется по сетям напряжением 10 кВт.

Опоры линий электропередач бетонные с металлической сеткой и деревянные. Частично опоры требуют замены (большой износ), ежегодно проводятся плановые работы по ремонту и замене ветхих линий электропередач.

Имеющаяся сеть энергоснабжения позволяет обеспечить население и объекты экономики достаточным количеством электроэнергии.

- Проектные предложения

Генеральным планом предусматривается выполнение следующих мероприятий:

- модернизация существующих трансформаторных подстанций;

- модернизация существующих электрических сетей.

    - Связь, телевидение, интернет

На территории муниципального образования населению предоставляются  все основные виды услуг связи: телефонная местная, внутризоновая, междугородняя, международная, сотовая связь, имеется доступ к сети Интернет.

Услуги мобильной связи на территории муниципального образования представлены ведущими российскими операторами сотовой связи (ПАО «МегаФон», ПАО «ВымпелКом», ООО «Т2 Мобайл», ПАО «МТС», ООО «Скартел»).

Универсальные услуги связи оказываются ПАО «Ростелеком» на основании договора с Федеральным агентством связи. На территории сельского поселения универсальные услуги связи оказываются с использованием таксофонов.

Предоставление доступа к сети Интернет обеспечивается, в основном, операторами подвижной радиотелефонной связи.

Все населенные пункты имеют доступ к цифровому эфирному телевидению, которое осуществляет трансляцию 20 обязательных общедоступных телеканалов.

В д. Лужецкая и д. Куприна работают почтовые отделения АО «Почта России». В последнее время перечень услуг, оказываемый почтовыми отделениями связи, значительно расширился: ведется прием и выдача пенсий и социальных пособий, реализация газет и журналов в розницу, принимаются счета на оплату коммунальных и иных услуг и т.д.

Проектные предложения

Генеральным планом на расчетный срок предусматривается:

- оказание организациям, предоставляющим услуги в сфере связи, необходимого содействия в размещении объектов связи на территории муниципального образования;

- повышение уровня цифровизации населения и предоставление пользователям комплекса услуг связи и информационного обеспечения;

- поддержание объектов связи в работоспособном состоянии;

- расширение видов услуг на основе внедрения новых технологий.

  - Санитарная очистка территории. Размещение кладбищ

Санитарная очистка территории

Приоритет в регулировании деятельности по обращения с отходами производства и потребления принадлежит Федеральному закону от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», который определяет правовые основы обращения с отходами производства и потребления на территории РФ.

К твёрдым коммунальным отходам относятся отходы, образующиеся в жилых и административных зданиях, учреждениях и предприятиях общественного назначения (общественного питания, учебных, зрелищных заведениях, гостиницах, детских садах и др.).

Основными источниками образования твердых коммунальных отходов (ТКО) на территории сельского поселения являются:

- постоянно проживающее население;

- учреждения и предприятия общественного назначения;

- организации и объекты торговли;

- сельскохозяйственные предприятия.

На территории Ревенского сельского поселения деятельность по обращению с твердыми коммунальными отходами осуществляет региональный оператор по обращению с ТКО – АО «Чистая планета».

Главной задачей регионального оператора является обеспечение своевременного вывоза и обработки ТКО, а также обеспечение экологической безопасности обращения с отходами.

На территории Ревенского сельского поселения твердые коммунальные отходы накапливаются в мусорных контейнерах (объемом 1,1м3) и общей массой без обработки транспортируются на полигон твердых коммунальных отходов для захоронения. Вывоз крупногабаритных отходов осуществляется по заявке собственников отходов.

В соответствии с Территориальной схемой в области обращения с отходами Брянской области (утверждена Постановлением Правительства Брянской области от 19 декабря 2016 №642) образующиеся отходы потребления направляются для конечного размещения на полигон твердых коммунальных отходов по адресу: Брянская область, Карачевский район, в 2 км на юг от села Бережок.

Площадь объекта составляет 5,0 га, мощность объекта - 22,45 тыс. куб. м/год, вместимость - 448,98 тыс. куб. м.

Несанкционированные места размещения ТКО на рассматриваемой территории отсутствуют.

На территории Ревенского сельского поселения расположен 1 скотомогильник (законсервирован).

Размещение кладбищ

В соответствии со ст.4 Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»

1. Местами погребения являются отведенные в соответствии с этическими, санитарными и экологическими требованиями участки земли с сооружаемыми на них кладбищами для захоронения тел (останков) умерших, стенами скорби для захоронения урн с прахом умерших (пеплом после сожжения тел (останков) умерших, далее - прах), крематориями для предания тел (останков) умерших огню, а также иными зданиями и сооружениями, предназначенными для осуществления погребения умерших. Места погребения могут относиться к объектам, имеющим культурно-историческое значение.

2. Создаваемые, а также существующие места погребения не подлежат сносу и могут быть перенесены только по решению органов местного самоуправления в случае угрозы постоянных затоплений, оползней, после землетрясений и других стихийных бедствий.

На территории Ревенского сельского поселения расположены 4 кладбища общей площадью 3,1 га.

Таблица 18 – Кладбища Ревенского сельского поселения

| Адрес местоположения кладбища | Общая площадь, га | Конфессиональная принадлежность |
| --- | --- | --- |
| вблизи д.Лужецкая | 0,4 | христианское |
| вблизи д. Ружное | 0,9 | христианское |
| с. Речица | 2,2 | христианское |
| Всего, га | 3,5 | - |

Проектные предложения

В комплекс по санитарной очистке территории сельского поселения входят сбор, удаление, обеззараживание с последующей утилизацией жидких, твердых хозяйственно-бытовых отходов.

Генеральным планом на расчетный срок предлагается организация раздельного сбора отходов в населенных пунктах сельского поселения путем установления двух видов контейнеров на контейнерных площадках, предназначенных для накопления ТКО с зеленой и синей индикацией (для накопления вторсырья и бытовых отходов).

При расчете обеспеченности территории сельского поселения местами захоронения использовались показатели СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.

Предельные значения минимально допустимого уровня обеспеченности объектами захоронения составляют для кладбища традиционного захоронения - 0,24 га на 1000 человек населения.

670 / 1000 * 0,24 = 0,16 га.

Таким образом, на расчетный срок при численности населения, равной 670 человек, необходимо обеспечить наличие свободной площади территорий ритуального значения, равной 0,16 га.

  - Санитарно-экологическое состояние окружающей среды

Состояние окружающей среды, наряду с природными факторами, определяется величиной техногенной нагрузки на нее, состоянием геологической среды, почвенного покрова, подземных и поверхностных вод, атмосферного воздуха, лесных ресурсов, образующимися в результате жизнедеятельности и производственной деятельности отходов производства и быта.

Под техногенной нагрузкой понимаются объекты, процессы и явления, связанные с деятельностью человека и определяющие изменение и саморазвитие природных систем. Эти процессы, получившие название техногенных, формируются по основным направлениям взаимодействия общества и природы.

Основными видами техногенной нагрузки в Ревенском сельском поселении, оказывающей негативное воздействие на природную среду, являются сельскохозяйственные предприятия, объекты жилищно – коммунального хозяйства, транспорт.

Оценка санитарно-экологического состояния окружающей среды Ревенского сельского поселения выполняется с целью выявления существующих условий проживания населения и обоснования проектных решений, направленных на обеспечение экологической безопасности и комфортных условий проживания.

Атмосферный воздух

Состояние воздушного бассейна является одним из основных наиболее важных факторов, определяющих экологическую ситуацию и условия проживания населения. Основными факторами, воздействующими на состояние атмосферного воздуха, являются количество и масса загрязняющих веществ (ЗВ), поступающих в атмосферу от различных источников, а также потенциал загрязнения атмосферы.

Потенциал загрязнения атмосферы – это сочетание метеорологических факторов, обуславливающих уровень возможного загрязнения атмосферы от источников в данном географическом районе.

Потенциал загрязнения атмосферы (ПЗА) является косвенной характеристикой рассеивающих способностей атмосферы. Ревенское сельское поселение находится в зоне умеренного потенциала загрязнения атмосферы.

Стационарные посты наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха (ПНЗ) на территории Ревенского сельского поселения отсутствуют.

В течение последних 5 лет ситуация с состоянием атмосферного воздуха остается относительно стабильной. Произошло это за счет снижения производства и перевода на газовое топливо некоторых котельных.

Основным источником загрязнения атмосферного воздуха на территории являются передвижные источники, в частности, автомобильный транспорт.

Воздействие транспортного комплекса на воздушный бассейн

К числу крупнейших источников загрязнения атмосферного воздуха всегда относился автотранспорт. За последние годы наблюдается увеличение интенсивности автомобильного движения практически на всех автодорогах. Кроме того, увеличилось количество личного автотранспорта, как легкового, так и грузового.

Основными загрязняющими веществами, выбрасываемыми автотранспортом, считаются оксиды углерода, азота, серы, углеводорода, сажа и аэрозоль соединений свинца (хлорбромиды и оксид свинца). Кроме того, в выбросах автотранспорта содержаться также немалые количества альдегидов (акромина и формальдегида), являющихся весьма токсичными веществами, а также канцерогенных полициклических ароматических углеводородов, основным представителем которых является 3,4 – бенз(а)пирен.

Смог - наиболее серьезная неприятность из всех типов загрязнения воздуха. Смог - туман, образующийся при конденсации водяных паров вокруг мелких частичек дыма. Каждый автомобиль выделяет до 4 кг этих веществ за сутки. За 100 км пути автомобиль использует столько же кислорода, сколько человек за всю свою жизнь.

Загрязняющие выбросы автотранспортного средства зависят от трех основных факторов:

-	режим движения транспортного средства;

- скорость транспортного средства;

- расстояние, пройденное транспортным средством.

Кроме основных факторов также влияют:

- пробег автотранспортного средства (степень его износа);

-	марка автомобиля;

-	масса автомобиля;

-	степень очистки топлива;

-	температурный режим;

Помимо выбросов химических веществ, серьезными загрязнениями атмосферы являются выбросы большого количества водяного пара, шум, электромагнитное излучение, тепловое загрязнение, в том числе выбросы большого количества нагретого воздуха.

Выбросы автотранспорта могут содержать около 200-400 химических соединений, обладающих токсическим действием.

В выхлопных газах автомобилей содержится: до 3% угарного газа; 0,06% окиси азота; 0,5% углеводорода; 0,06% окиси серы; 0,004% альдегидов и т.д. Среди углеводородов некоторые соединения канцерогенны (например, бензопирен, бензантрацен). Исключительно вредны для здоровья людей окислы свинца, мышьяковистые и другие соединения, способные накапливаться в тканях живых организмов, приводя к медленному их отравлению.

Основной причиной высокого загрязнения воздушного бассейна выбросами автотранспорта является увеличение количества автотранспорта, его изношенность и некачественное топливо. Одним из направлений в работе по снижению негативного влияния автотранспорта на загрязнение воздушного бассейна является дальнейшее расширение использования альтернативного топлива - сжатого и сжиженного газа.

Воздушная среда является также распространителем таких специфических «загрязнителей», как шумы, инфразвук, вибрации, электромагнитные поля и ионизирующие излучения.

Шумовые характеристики транспортных средств на автомобильных магистралях составляют 70-85 дБ (децибел).

Помимо транспорта, источниками шума также являются линии электропередач, трансформаторные подстанции.

Воздействие на состояние здоровья населения

Загрязнение атмосферного воздуха наряду с другими факторами среды обитания оказывает неблагоприятное воздействие на состояние здоровья населения. Основными веществами, контролируемыми во всех мониторинговых точках, являются ртуть, формальдегид, бенз(а)пирен, тяжелые металлы, растворимые сульфаты, оксид азота.

Таблица 19 - Влияние загрязняющих веществ на организм человека

| Вещество | Содержание в среде | Влияние |
| --- | --- | --- |
| СО | Атмосфера | Воздействует на нервную и сердечно-сосудистую систему, вызывает удушья, головные боли, головокружение |
| Окись азота NO2 | Атмосфера | Вызывает кашель, рвоту, иногда головную боль |
| SO2 | Атмосфера | Раздражает слизистые оболочки глаз и дыхательных путей |
| Углероды (пары бензина, метана) | Атмосфера | Головная боль, головокружение |
| Свинец | Атмосфера | Нарушает синтез гемоглобина. Вызывает заболевания дыхательных путей, мочеполовых органов, нервной системы |
| Fe | Подземные воды | Цирроз печени, заболевания кровеносной системы |
| Йод | Повышение или понижение содержания в почве | Рак щитовидной железы, эндемический зоб и другие эндокринные заболевания (при недостатке) |
| Марганец | Атмосфера, вода | Прогрессирующие поражения ЦНС, пневмония, синдром Паркинсона |

Основное стратегическое направление в области охраны атмосферного воздуха – создание сети комплексного мониторинга атмосферного воздуха, который будет способствовать обеспечению непрерывной регистрации содержания загрязняющих веществ в атмосфере, динамики количества отходящих, уловленных, обезвреженных веществ от стационарных источников, разработки комплекса мер по снижению выбросов загрязняющих веществ от передвижных и стационарных источников.

Для обеспечения охраны и с целью улучшения состояния атмосферного воздуха необходимо:

- использовать в производстве современные очистные сооружения, способные свести к минимуму вредное воздействие токсических веществ на человека и окружающую среду;

- внедрять экологическую сертификацию автотранспортных средств и топлива;

- при размещении предприятий строго выдерживать рекомендуемые санитарно-защитные зоны (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03).

Для получения полной информации о качестве атмосферного воздуха в муниципальном образовании нет постов наблюдения, как стационарных, так и передвижных.

Для улучшения состояния воздуха необходимо:

- организовать посты службы наблюдения в муниципальном образовании;

- организовать автоматизированную систему контроля выбросов наиболее опасных веществ на территории муниципального образования;

- предусмотреть единый подход к разработке экологических программ для всех служб, участвующих в мониторинге окружающей среды.

Водные ресурсы

Основное влияние на загрязнение вод оказывают не очищенные сточные воды. На территории Ревенского сельского поселения канализационные очистные сооружения отсутствуют.

Преобладающими веществами, загрязняющими водоемы, остаются фенолы, нефтепродукты, ПАВ, соединения железа, азота, легкоокисляемые органические вещества, а также микробиологические загрязнения.

В целом, на территории Ревенского сельского поселения повсеместно наблюдается ухудшение качества поверхностных вод (и снижения качества питьевой воды), причинами которого являются:

- высокая изношенность инженерных сетей;

- низкий уровень внедрения новых технологий;

- отсутствие очистных сооружений в сельской местности;

- значительное количество не канализованного жилого фонда.

В связи с этим возникают проблемы в процессе водоподготовки, что создает опасность подачи населению воды, не отвечающей нормативным требованиям, приводит к увеличению сроков технологической обработки воды.

Основными источниками загрязнения поверхностных вод от неорганизованных источников являются свалки, животноводческие фермы и навозохранилища.

Серьезным загрязнителем рек и водоемов является поверхностный сток с территории населенных пунктов, в котором содержатся нефтепродукты, отходы производства. Ливневые воды выносят с полей азот, калий, фосфор, пестициды и др. вещества.

В связи с изложенным необходимо проводить последовательную работу по пресечению указанных нарушений, строительству очистных сооружений, экологической модернизации технического оборудования и производств, ведению учета сброса сточных вод.

Почвы

Почва – один из главных факторов окружающей среды, от которого зависит качество жизни и здоровья населения. Опасность загрязнения почвы определяется уровнем ее возможного отрицательного влияния на контактирующие среды (вода, воздух), пищевые продукты прямого или опосредованного влияния на человека.

Почвенный покров поселения в основном благоприятен для возделывания сельскохозяйственных культур.

Непригодные к возобновлению обработки территории располагаются в основном на менее плодородных почвах, близко к поймам рек. На данных территориях происходит деградация почв – заболачивание, дегумификация, зарастание пашни и кормовых угодий кустарником и мелколесьем.

Земли, пригодные к возобновлению сельскохозяйственной обработки покрыты черноземами и серыми почвами.

Почвы, вовлеченные в сельскохозяйственный оборот, нуждаются в постоянном улучшении и поддержании плодородия, необходимо строгое соблюдение агротехнических норм.

Почвы Ревенского сельского поселения в основном плодородны, должны интенсивно использоваться под все сельскохозяйственные культуры, за исключением смытых и намытых почв оврагов и балок и заболоченных участков речных пойм.

Основными источниками загрязнения почв являются сельскохозяйственное производство, автомобильный транспорт, бытовые и промышленные отходы, неочищенные сточные воды.

На загрязнение почв большое влияние оказывает применение агрохимикатов в сельскохозяйственном производстве.

Фактором деградации почвенного покрова является загрязнение почв твердыми коммунальными отходами. В основном это упаковочные материалы пищевых продуктов, пластиковые бутылки, консервные банки. Их накопление не только ухудшает эстетичность ландшафтов, но может привести к серьезным проблемам в санитарном отношении.

Качество почв на территории населенных пунктов определяется организацией плановой санитарной очистки. Неэффективная система очистки, особенно в неканализованном жилом секторе, нехватка специализированного автотранспорта, контейнеров, несвоевременный вывоз ТКО, отсутствие условий для мойки и дезинфекции автотранспорта, контейнеров для сбора бытовых и пищевых отходов влечет за собой ухудшение состояния почвы.

Проектом генерального плана рекомендуется обеспечить соблюдения законодательства в сфере обращения с отходами потребления, выполнение природоохранных мероприятий на территории поселения; обеспечить соблюдение требований санитарно-эпидемиологического благополучия населения поселения; обеспечить соблюдение правил благоустройства в границах территорий поселения.

Радиационная обстановка

В результате аварии на Чернобыльской АЭС, часть территории Карачевского района была загрязнена радиоактивными элементами. Плотность загрязнения составляла 1-4 Ки/км². Таким образом, радиационные показатели окружающей среды (согласно наблюдений стационарной сети) в 2022 г. на территории района были близки к фоновым значениям и не достигали высоких или экстремально высоких уровней.

Проектные предложения

Санитарное состояние атмосферного воздуха

В соответствии с действующими нормативно-методическими документами состояние атмосферного воздуха оценивается по устойчивости ландшафта к техногенным воздействиям через воздушный бассейн, по градациям состояния воздушного бассейна, градациям фоновых концентраций загрязняющих веществ атмосферы сравнительно с предельно допустимыми концентрациями.

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха в сельском поселении являются автомобильные дороги.

В целом состояние атмосферного воздуха в сельском поселении является удовлетворительным.

Санитарная охрана и оздоровление воздушного бассейна обеспечивается комплексом защитных мер технологического, организационного и планировочного характера:

– проведение мониторинговых исследований загрязнения атмосферного воздуха;

– комплексное нормирование вредных выбросов в атмосферу и достижение установленных нормативов ПДВ;

– разработка прогноза неблагоприятных метеорологических условий для рассеивания загрязняющих веществ;

– внедрение и реконструкция пылегазоочистного оборудования, механических и биологических фильтров на всех производственных и инженерных объектах в поселении;

– создание, благоустройство санитарно-защитных зон объектов инженерной и транспортной инфраструктуры и других источников загрязнения атмосферного воздуха, водоемов, почвы;

– благоустройство, озеленение улиц и проектируемой территории в целом, в целях защиты селитебной территории от неблагоприятных ветров, борьбы с шумом, обогащения воздуха кислородом и поглощения из воздуха углекислого газа.

– упорядочение улично-дорожной сети.

Состояние водных ресурсов

Выделяют три основные группы антропогенных факторов, определяющих качество воды поверхностных водных объектов:

– фоновое загрязнение, поступающее от организованных и диффузных источников, расположенных выше по течению;

– организованные выпуски различных категорий сточных вод в пределах рассматриваемой акватории;

– диффузное загрязнение с площади водосбора рассматриваемого водного объекта, поступающее с дождевыми и талыми водами, дренажными водами мелиорированных территорий, переносимыми с боковой приточностью.

Для улучшения и сохранения качества поверхностных вод на территории сельского поселения предлагается решение следующих основных организационных задач:

– организация контроля уровня загрязнения поверхностных и грунтовых вод на территории поселения;

– организация мониторинга за состоянием водопроводящих сетей и своевременное проведение мероприятий по предупреждению утечек из систем водопровода.

С целью улучшения качества вод, восстановления и предотвращения загрязнения водных объектов проектом генерального плана рекомендуются следующие мероприятия:

– инженерная подготовка территории, планируемой к застройке.

Состояние почвенного покрова

Комплекс мероприятий по охране почв от загрязнения включает следующие предложения:

– инженерная подготовка территории, планируемой к застройке;

– устройство асфальтобетонного покрытия дорог;

– расчистка, благоустройство и озеленение прибрежных территорий водных объектов;

– защита от береговой эрозии путем проведения берегоукрепительных работ;

– для уменьшения пыли – благоустройство улиц и дорог, газонное озеленение;

– биологическая очистка почв и воздуха за счет увеличения площади зеленых насаждений всех категорий;

– устройство зеленых лесных полос вдоль транспортных коммуникаций.

В зависимости от характера загрязнения почв, необходимо проведение комплекса мероприятий по восстановлению и рекультивации почв.

На территориях с наибольшими техногенными нагрузками и загрязнением почв, необходимо обеспечение контроля состояния почвенного покрова, выведение источников загрязнения, посадка древесных культур, устойчивых к повышенному содержанию загрязнителя, подсев трав.

- 6.8. Инженерно-технические мероприятия по подготовке территории

Анализ современного состояния территории населенных пунктов показал, что при освоении новых территорий возникает необходимость в планировке территории, организации поверхностного стока, сбор его, очистка и сброс в водоемы. При проектировании улиц учитывались требования СНиП 2.07.01.89* "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений" по созданию нормальных условий для движения транспорта, пешеходов и отвода поверхностной воды с прилегающих территорий, и улично-дорожной сети.

Отвод поверхностного стока с территории населенных пунктов предлагается осуществлять посредством дождевой канализации закрытого и открытого типа. Устройство ливневой канализации предлагается вдоль улиц. Сброс дождевых вод предлагается производить на территорию за пределами жилых зон. Перед выпусками необходимо предусмотреть устройство очистных сооружений. Очищенную воду после очистных установок по нормам, можно сбрасывать на рельеф, либо в водоём (водоток).

Технические характеристики системы водоотвода и очистных сооружений, а также их расположение уточняются на стадии подготовки рабочей документации после проведения соответствующих инженерно-технических изысканий.

- 6.9. Зоны с особыми условиями использования территорий. Планировочные ограничения

К зонам с особыми условиями использования территорий, определяющим ограничения использования территории в границах сельского поселения, относятся следующие:

санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов;

охранные зоны инженерных коммуникаций;

зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения.

водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы, береговые полосы;

придорожные полосы.

Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов

Основные требования по организации и режимы использования территорий санитарно-защитных зон определены в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция» (с Изменениями №1,2,3); СП 36.13330.2012 Магистральные трубопроводы (Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85*); СП 284.1325800.2016 Трубопроводы промысловые для нефти и газа; СП 62.13330.2011* «Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-202».

Санитарно-защитная зона является обязательным элементом промышленного предприятия и объекта, являющегося источником химического, биологического или физического воздействия. Уровень загрязнения или уровень воздействия в ней выше нормативов, принятых для селитебных территорий. Предоставление земельных участков в границах санитарно-защитных зон производится при наличии заключения территориальных органов Госсанэпиднадзора об отсутствии нарушений санитарных норм и правил.

Достаточность ширины санитарно-защитной зоны должна быть подтверждена выполненными по согласованным и утверждённым в установленном порядке методам расчёта рассеивания выбросов в атмосфере для всех загрязняющих веществ, распространения шума, вибрации и электромагнитных полей с учётом фонового загрязнения среды обитания по каждому из факторов за счёт вклада действующих, намеченных к строительству или проектируемых предприятий.

Ограничения градостроительной деятельности, связанные с санитарно-защитными зонами, носят временный характер и подлежат корректировке в системе градостроительного и санитарно-гигиенического мониторинга.

Таблица 20 - Основные требования по организации и режимы использования территорий санитарно-защитных зон

| Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны промышленного объекта или производства здания и сооружения для обслуживания работников указанного объекта и для обеспечения деятельности промышленного объекта (производства): | В санитарно-защитной зоне не допускается размещать |
| --- | --- |
| нежилые помещения для дежурного аварийного персонала; помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель); здания управления, конструкторские бюро; здания административного назначения; научно-исследовательские лаборатории; поликлиники; спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа; бани, прачечные; объекты торговли и общественного питания; мотели, гостиницы; гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта; пожарные депо; местные и транзитные коммуникации, линии электропередач; электроподстанции, нефте- и газопроводы; артезианские скважины для технического водоснабжения; водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды; канализационные насосные станции; сооружения оборотного водоснабжения; автозаправочные станции; станции технического обслуживания автомобилей; в санитарно-защитной зоне объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, производства лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, складов сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий, допускается размещение новых профильных, однотипных объектов, при исключении взаимного негативного воздействия на продукцию, среду обитания и здоровье человека. | жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны; зоны отдыха; территории курортов, санаториев и домов отдыха; территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки; коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков; а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки; образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования. |
|  | в санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности не допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ; лекарственных средств и (или) лекарственных форм; склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности; оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов; комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции. |

Санитарно-защитные зоны от наземных гаражей-стоянок, паркингов закрытого типа принимается на основании результатов расчётов рассеивания загрязнений в атмосферном воздухе и уровней физического воздействия, для гостевых автостоянок санитарно-защитные зоны не устанавливаются. Для подземных, полуподземных и обвалованных гаражей-стоянок регламентируется лишь расстояние от въезда-выезда и от вентиляционных шахт до территории школ, детских дошкольных учреждений, лечебно-профилактических учреждений, жилых домов, площадок отдыха и др., которое должно составлять не менее 15 м. В случае размещения подземных, полуподземных и обвалованных гаражей-стоянок в жилом доме расстояние от въезда-выезда до жилого дома не регламентируется. Достаточность разрыва обосновывается расчётами загрязнения атмосферного воздуха и акустическими расчётами.

Охранные зоны объектов инженерной инфраструктуры

Охранная зона объектов электроэнергетики, охранная зона систем газопроводов и систем газоснабжения, охранная зона линий и сооружений связи, охранная зона магистральных трубопроводов

Охранные зоны объектов электроэнергетики устанавливаются в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

Таблица 21 – Охранная зона воздушных линий электропередач, проходящих по территории муниципального образования

| № | Напряжение линий электропередач, кВ | ЗСР, м |
| --- | --- | --- |
| 1 | до 1 | 2 |
| 2 | 1 - 20 | 10 |
| 3 | 35 | 15 |

Охранные зоны систем газопроводов и систем газоснабжения устанавливается в порядке, определенном Правительством Российской Федерации (Постановление Правительства РФ от 08.09.2017 № 1083 (ред. от 15.07.2019) "Об утверждении Правил охраны магистральных газопроводов и о внесении изменений в Положение о представлении в федеральный орган исполнительной власти (его территориальные органы), уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления дополнительных сведений, воспроизводимых на публичных кадастровых картах"), вдоль трассы газопроводов и вокруг других объектов данной системы газоснабжения в целях обеспечения нормальных условий эксплуатации таких объектов и исключения возможности их повреждения.

Охранные зоны линий и сооружений связи устанавливаются в порядке, определенном Правительством Российской Федерации (Постановление Правительства РФ от 9 июня 1995 г. N 578 "Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации").

Охранные зоны нефтепроводов проектируются в соответствии с Правилами охраны магистральных трубопроводов (утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 8 сентября 2017 года №1083).

Таблица 22 - Ограничения на использование территорий охранных зон инженерной инфраструктуры

| Зона | Ограничения |
| --- | --- |
| Охранная зона объектов электросетевого хозяйства (вдоль линий электропередачи, вокруг подстанций) | 1) В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе: - набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи; - размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов; - находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешённых в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи; - размещать свалки; - производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи). 2) В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением свыше 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных пунктом 1, запрещается: - складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов; - размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешённых в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); (в ред. постановления Правительства Российской Федерации от 26.08.2013 N 736) - использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушных змеев, спортивные модели летательных аппаратов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); - бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи); - осуществлять проход судов с поднятыми стрелами кранов и других механизмов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи). 3) В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются: - строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений; - горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель; - посадка и вырубка деревьев и кустарников; - дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча рыбы, других водных животных и растений придонными орудиями лова, устройство водопоев, колка и заготовка льда (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи); - проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего крайнего габарита с грузом или без груза до нижней точки провеса проводов переходов воздушных линий электропередачи через водоёмы менее минимально допустимого расстояния, в том числе с учётом максимального уровня подъёма воды при паводке; - проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); - земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи); - полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); - полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи) или полевые сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли (в охранных зонах кабельных линий электропередачи). 4) В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением до 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных пунктом 3, без письменного решения о согласовании сетевых организаций запрещается: - размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, садовые, огородные и дачные земельные участки, объекты садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений, объекты жилищного строительства, в том числе индивидуального (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); (в ред. постановления Правительства Российской Федерации от 26 августа 2013 года N 736) - складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов; - устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи). |
| Охранная зона газопроводов и систем газоснабжения | Границы охранных зон объектов системы газоснабжения определяются на основании строительных норм и правил, правил охраны магистральных трубопроводов, других утверждённых в установленном порядке нормативных документов. Владельцы указанных земельных участков при их хозяйственном использовании не могут строить какие бы то ни было здания, строения, сооружения в пределах установленных минимальных расстояний до объектов системы газоснабжения без согласования с организацией - собственником системы газоснабжения или уполномоченной ею организацией; такие владельцы не имеют права чинить препятствия организации - собственнику системы газоснабжения или уполномоченной ею организации в выполнении ими работ по обслуживанию и ремонту объектов системы газоснабжения, ликвидации последствий возникших на них аварий, катастроф. 1) На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается (юридическим и физическим лицам, являющимся собственниками, владельцами или пользователями земельных участков, расположенных в пределах охранных зон газораспределительных сетей, либо проектирующими объекты жилищно-гражданского и производственного назначения, объекты инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, либо осуществляющими в границах указанных земельных участков любую хозяйственную деятельность): - строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; - сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; - разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; - перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; - устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; - огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; - разводить огонь и размещать источники огня; - рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; - открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; - набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; - самовольно подключаться к газораспределительным сетям. 2) Лесохозяйственные, сельскохозяйственные и другие работы, не подпадающие под ограничения, указанные в пункте 1, и не связанные с нарушением земельного горизонта и обработкой почвы на глубину более 0,3 метра, производятся собственниками, владельцами или пользователями земельных участков в охранной зоне газораспределительной сети при условии предварительного письменного уведомления эксплуатационной организации не менее чем за 3 рабочих дня до начала работ. 3) Хозяйственная деятельность в охранных зонах газораспределительных сетей, не предусмотренная пунктами 1 и 2, при которой производится нарушение поверхности земельного участка и обработка почвы на глубину более 0,3 метра, осуществляется на основании письменного разрешения эксплуатационной организации газораспределительных сетей. |
| Охранная зона линий и сооружений связи | В пределах охранных зон без письменного согласия и присутствия представителей предприятий, эксплуатирующих линии связи или линии радиофикации, юридическим и физическим лицам запрещается: а) осуществлять всякого рода строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта землеройными механизмами (за исключением зон песчаных барханов) и земляные работы (за исключением вспашки на глубину не более 0,3 метра); б) производить геолого-съемочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, которые связаны с бурением скважин, шурфованием, взятием проб грунта, осуществлением взрывных работ; в) производить посадку деревьев, располагать полевые станы, содержать скот, складировать материалы, корма и удобрения, жечь костры, устраивать стрельбища; г) устраивать проезды и стоянки автотранспорта, тракторов и механизмов, провозить негабаритные грузы под проводами воздушных линий связи и линий радиофикации, строить каналы (арыки), устраивать заграждения и другие препятствия; д) устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, производить погрузочно-разгрузочные, подводно-технические, дноуглубительные и землечерпательные работы, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбу, других водных животных, а также водных растений придонными орудиями лова, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда. Судам и другим плавучим средствам запрещается бросать якоря, проходить с отдельными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами; е) производить строительство и реконструкцию линий электропередач, радиостанций и других объектов, излучающих электромагнитную энергию и оказывающих опасное воздействие на линии связи и линии радиофикации; ж) производить защиту подземных коммуникаций и коррозии без учета проходящих подземных кабельных линий связи. Юридическим и физическим лицам запрещается производить всякого рода действия, которые могут нарушить нормальную работу линий связи и линий радиофикации, в частности: а) производить снос и реконструкцию зданий и мостов, осуществлять переустройство коллекторов, туннелей метрополитена и железных дорог, где проложены кабели связи, установлены столбы воздушных линий связи и линий радиофикации, размещены технические сооружения радиорелейных станций, кабельные ящики и распределительные коробки, без предварительного выноса заказчиками (застройщиками) линий и сооружений связи, линий и сооружений радиофикации по согласованию с предприятиями, в ведении которых находятся эти линии и сооружения; б) производить засыпку трасс подземных кабельных линий связи, устраивать на этих трассах временные склады, стоки химически активных веществ и свалки промышленных, бытовых и прочих отходов, ломать замерные, сигнальные, предупредительные знаки и телефонные колодцы; в) открывать двери и люки необслуживаемых усилительных и регенерационных пунктов (наземных и подземных) и радиорелейных станций, кабельных колодцев телефонной канализации, распределительных шкафов и кабельных ящиков, а также подключаться к линиям связи (за исключением лиц, обслуживающих эти линии); г) огораживать трассы линий связи, препятствуя свободному доступу к ним технического персонала; д) самовольно подключаться к абонентской телефонной линии и линии радиофикации в целях пользования услугами связи; е) совершать иные действия, которые могут причинить повреждения сооружениям связи и радиофикации (повреждать опоры и арматуру воздушных линий связи, обрывать провода, набрасывать на них посторонние предметы и другое). |
| Охранная зона магистральных трубопроводов | В охранных зонах трубопроводов запрещается производить всякого рода действия, могущие нарушить нормальную эксплуатацию трубопроводов либо привести к их повреждению, в частности: - перемещать, засыпать или ломать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты; - открывать люки, калитки и двери необслуживаемых усилительных пунктов кабельной связи, ограждений узлов линейной арматуры, станций катодной и дренажной защиты, линейных и смотровых колодцев и других линейных устройств, открывать и закрывать краны и задвижки, отключать и включать средства связи, энергоснабжения и телемеханики трубопроводов; - устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, солей и щелочей; - разрушать берегоукрепительные сооружения, земляные и иные сооружения (устройства), предохраняющие трубопроводы от разрушения, а прилегающую территорию и окружающую местность - от аварийного разлива транспортируемой продукции; - бросать якоря, проходить с отданными якорями, лотами, волокушами и тралами, производить дноуглубительные и землечерпальные работы; - разводить огонь и размещать какие-либо открытые и закрытые источники огня. В охранных зонах трубопроводов без письменного разрешения предприятий трубопроводного транспорта запрещается: - возводить любые постройки и сооружения; - высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать корма, удобрения, материалы, сено и солому, располагать коновязи, содержать скот, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, а также водных животных и растений, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда; - сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракторов и механизмов, размещать сады и огороды; - производить мелиоративные земляные работы, сооружать оросительные и осушительные системы; - производить всякого рода открытые и подземные, горные, строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта; - производить геологосъемочные, геологоразведочные, поисковые, геодезические и другие изыскательные работы, связанные с устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта (кроме почвенных образцов). |

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения

Использование территорий в соответствии с СанПиНом 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*, СанПин 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод». Основной целью создания и обеспечения режима в зонах санитарной охраны является охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Таблица 23 - Ограничения на использование территорий зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

| Пояс ЗСО | Запрещается в ЗСО | Допускается в ЗСО |
| --- | --- | --- |
| 1 | - 2 | - 3 |
| I пояс | все виды строительства; проживание людей; посадка высокоствольных деревьев; применение ядохимикатов и удобрений; размещение жилых и хозяйственно бытовых помещений; спуск сточных вод, в т. ч. водного транспорта; купание, стирка белья, водопой скота; другие виды водопользования, оказывающие влияние на качество воды. | ограждение; планировка территории; озеленение; отведение поверхностного стока за пределы пояса в систему канализационных очистных сооружений. |
| II пояс | закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твёрдых отходов, разработка недр земли; размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и др.; размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, животноводческих и птицеводческих предприятий и др.; применение удобрений и ядохимикатов; расположение стойбищ и выпас скота; рубка главного пользования и реконструкция; сброс промышленных, сельскохозяйственных, городских и ливневых сточных вод | купание, туризм, водный спорт, рыбная ловля, в установленных местах при соблюдении гигиенических требований к охране вод и к зонам рекреации рубки ухода и санитарные рубки леса новое строительство с организацией отвода стоков на канализационные очистные сооружения добыча песка, гравия, дноуглубительные работы по согласованию с Госсанэпиднадзором отведение сточных вод, не отвечающих гигиеническим требованиям санитарное благоустройство территории населённых пунктов |
| III пояс | размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, животноводческих и птицеводческих предприятий и др.; применение удобрений и ядохимикатов; расположение стойбищ и выпас скота; рубка главного пользования и реконструкция; сброс промышленных, сельскохозяйственных, городских и ливневых сточных вод |  |

Водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы, береговые полосы

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озёр, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Полоса земли вдоль береговой линии (границы водного объекта) водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования.

Таблица 24 - Установленные регламенты хозяйственной деятельности водоохранных зон, прибрежных защитных полос, береговых полос

| Зоны | Запрещается | Допускается |
| --- | --- | --- |
| 1 | - 2 | - 3 |
| Водоохранная зона | использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов; осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами; движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твёрдое покрытие; размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств; размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов; сброс сточных, в том числе дренажных, вод; разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утверждённого технического проекта в соответствии со статьёй 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах»). | проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учётом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. В целях настоящей статьи под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются: - 1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения; - 2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приёма таких вод; - 3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса; - 4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приёмники, изготовленные из водонепроницаемых материалов. В отношении территорий садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан, размещённых в границах водоохранных зон и не оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования такими сооружениями и (или) подключения к системам, указанным в предыдущем пункте, допускается применение приёмников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду. |
| Прибрежная защитная полоса | - В границах прибрежных защитных полос наряду с перечисленными выше ограничениями запрещаются: распашка земель; размещение отвалов размываемых грунтов; выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн. |  |
| Береговая полоса | использование для передвижения механических транспортных средств | Каждый гражданин вправе пользоваться береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств |

Ширина водоохранных зон, прибрежных защитных полос и береговых полос определяется в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации от 03 июня 2006 года № 74-ФЗ.

Придорожные полосы

Придорожные полосы устанавливаются в соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 N 257-ФЗ (ред. от 15.04.2022) "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

В зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учетом перспектив их развития ширина каждой придорожной полосы устанавливается в размере:

1) 75 м - для автомобильных дорог первой и второй категорий;

2) 50 м - для автомобильных дорог третьей и четвертой категорий;

3) 25 м - для автомобильных дорог пятой категории;

4) 100 м - для подъездных дорог, соединяющих административные центры (столицы) субъектов Российской Федерации, города федерального значения с другими населенными пунктами, а также для участков автомобильных дорог общего пользования федерального значения, построенных для объездов городов с численностью населения до двухсот пятидесяти тысяч человек;

5) 150 м - для участков автомобильных дорог, построенных для объездов городов с численностью населения свыше двухсот пятидесяти тысяч человек.

Зоны затопления, зоны подтопления

Порядок установления, изменения и прекращения существования зон затопления, подтопления устанавливается Положением о зонах затопления, подтопления (утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 360).

На территории Ревенского сельского поселения границы зоны подтопления и затопления не установлены.

- 6.10. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения на комплексное развитие территории

Комплекс мероприятий по развитию объектов местного значения сельского поселения направлен на обеспечение реализации полномочий сельского поселения, а также на обеспечение возможности развития его экономики в целом с учётом приоритетных направлений, заложенных в стратегических документах комплексного социально-экономического развития.

Реализация запланированных мероприятий генеральным планом приведет к устойчивому социально-экономического развитию территории, рациональному использованию земель и их охраны, развитию инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, охране природы, защите территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, повышению эффективности управления развитием территории, а также улучшение качества жизни населения.

Таблица 25 - Оценка возможного влияния планируемых объектов местного значения на комплексное развитие территории Ревенского сельского поселения

| № п/п | Виды объектов местного значения района, в области | Наименование объектов | Оценка возможного влияния на комплексное развитие территории |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электроснабжение | ЛЭП (ВЛ, КЛ) | Надежное обеспечение населения, социальных, промышленных, коммунальных и иных объектов электроснабжением. Создание условий для освоения новых территорий в целях гражданского, жилищного и промышленного строительства. Создание условий для развития малых и средних предприятий. Энергосбережение. Повышение инвестиционной привлекательности территории МО |
|  |  | Центры питания (ПС) |  |
|  |  | Распределительные подстанции в диапазоне напряжения 110 - 6 кВ |  |
| 2 | Газоснабжение | Газораспределительные станции | Надежное обеспечение населения, социальных, промышленных, коммунальных и иных объектов газоснабжением. Создание условий для освоения новых территорий в целях гражданского, жилищного и промышленного строительства. Создание условий для развития малых и средних предприятий. Энергосбережение. Повышение инвестиционной привлекательности территории МО |
|  |  | Газораспределительные пункты (ГРП) |  |
|  |  | Газопроводы высокого, среднего и низкого давления |  |
| 3 | Теплоснабжение | Распределительные сети | Надежное обеспечение населения, социальных, промышленных, коммунальных и иных объектов теплоснабжением. Улучшение условий проживания населения МО Повышения уровня благоустройства жилого фонда. Создание условий для развития малых и средних предприятий. Энергосбережение. |
|  |  | Котельные |  |
| 4 | Водоснабжение | Водозаборы | Надежное обеспечение населения, социальных, промышленных, коммунальных и иных объектов водоснабжением Улучшение условий проживания населения, повышение качества питьевой воды. Сокращение заболеваемости населения. Повышения уровня благоустройства жилого фонда. Повышение инвестиционной привлекательности территории МО |
|  |  | Насосные станции |  |
|  |  | Распределительные сети |  |
| 5 | Водоотведение | Канализационные насосные станции | Надежное обеспечение населения, социальных, промышленных, коммунальных и иных объектов водоотведением. Улучшение условий проживания населения, повышение качества питьевой воды. Сокращение заболеваемости населения. Повышения уровня благоустройства жилого фонда. Повышение инвестиционной привлекательности территории МО |
|  |  | Распределительные сети |  |
| 6 | Объекты в области обеспечения объектами транспортной инфраструктуры | Автомобильные дороги местного и регионального значения, искусственные сооружения на дорогах в границах сельского поселения | Улучшение условий проживания населения, повышение инвестиционной привлекательности , снижение аварийности автотранспорта, сокращение объёмов загрязнения окружающей среды. |
|  |  | Улицы и дороги в границах населенного пункта |  |
|  |  | Иные объекты улично-дорожной сети |  |
| 7 | В области образования | Дошкольные общеобразовательные организации | Повышение доступности и качества услуг учреждений образования. Повышение инвестиционной привлекательности территории МО |
|  |  | Общеобразовательные организации |  |
| 8 | Здравоохранение | Больницы | Повышение доступности и качества услуг учреждений здравоохранения. Сокращение заболеваемости населения. Увеличение средней продолжительности жизни населения. Повышение инвестиционной привлекательности территории МО |
|  |  | Фельдшерско-акушерские пункты |  |
| 9 | В области физической культуры и массового спорта | Спортивные сооружения, предназначенные для организации и проведения, официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий сельского поселения | Повышение доступности и качества услуг учреждений физической культуры и массового спорта. Привлечение и закрепление на территории молодого населения. Сокращение заболеваемости населения. |
|  |  | Физкультурно-спортивные залы |  |
| 10 | Объекты в области обращения с отходами | Полигоны ТКО | Улучшение условий проживания населения. Повышения уровня благоустройства. Повышение инвестиционной привлекательности МО |
| 11 | Объекты в области организации ритуальных услуг и содержание мест захоронения | Кладбища | Повышение качества оказания ритуальных услуг. |
| 12 | Объекты в области культуры, искусства и библиотечного обслуживания | Учреждения культуры клубного типа | Повышение доступности и качества услуг учреждений культуры. Привлечение и закрепление на территории молодого населения. Расширение перечня услуг оказываемых учреждениями культуры. |

# 7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО, ТЕХНОГЕННОГО, БИОЛОГО-СОЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА

Количество и масштабы последствий ЧС, которые могут возникнуть на территории сельского поселения в особый период и в условиях мирного времени заставляют вести поиск решений по защите населения и территории и прогнозировать степень риска и опасности в военное время и при возникновении ЧС техногенного и природного характера.

В Республике Мордовия созданы и функционируют территориальные и объектовые органы управления по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

Главной целью органов управления всех уровней, для повышения защиты населения и территории от ЧС является снижение рисков и минимизация последствий от ЧС на территории муниципального образования, в том числе и на территории Ревенского сельского поселения Карачевского муниципального района.

Для достижения этой цели должны быть решены следующие задачи:

- определение показателей степени риска ЧС;

- оценка возможных последствий ЧС;

- оценка состояния работ территориального и объектовых органов управления по предупреждению ЧС;

- разработка мероприятий по снижению риска и минимизации последствий ЧС на территории сельского поселения.

## 7.1 Общая оценка факторов риска чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Согласно Приказу МЧС России «Руководство по оценке рисков чрезвычайных ситуаций техногенного характера, в том числе при эксплуатации критически важных объектов Российской Федерации», утверждённого первым заместителем министра МЧС России 09.01.2008 №1-4-60-9, используются следующие основные понятия:

Риск – количественная характеристика меры возможной опасности и размера последствий её реализации.

Риск чрезвычайной ситуации – потенциальная возможность возникновения чрезвычайной ситуации с негативными последствиями, представляющими угрозу жизни, здоровью и имуществу населения, объектам экономики и окружающей среде.

Риск индивидуальный – частота поражения отдельного человека в результате воздействия всей совокупности исследуемых факторов опасности в рассматриваемой точке пространства.

Риск социальный – зависимость между частотой реализации определённых факторов опасностей и размером последствий для здоровья людей (числом погибших или пострадавших), так называемые F/N-диаграммы или кривые социального риска.

Риск экономический – в данном Руководстве понимается зависимость между частотой реализации определённых факторов опасностей и размером материального ущерба, так называемые F/G-диаграммы или кривые экономического риска.

Риск коллективный – ожидаемое количество погибших или пострадавших в результате возможных реализаций факторов опасности за определённый период времени.

Риск материальный – в данном Руководстве понимаются ожидаемые материальные потери в результате возможных реализаций факторов опасности за определённый период времени.

Риск предельно допустимый – нормативный уровень риска, определяющий верхнюю границу допустимого риска.

Риск неприемлемый (недопустимый) – риск, уровень которого превышает величину предельно допустимого уровня риска.

Риск допустимый – риск, уровень которого ниже величины предельно допустимого уровня риска. Допустимый риск подразделяется на три категории: повышенный, условно приемлемый и приемлемый риск.

Риск повышенный – риск, уровень которого близок к предельно допустимому, требуются меры по его снижению и контролю.

Риск условно приемлемый – риск, уровень которого разумно оправдан с социальной, экономической и экологической точек зрения, но рекомендуются меры по его дальнейшему снижению и контролю.

Риск приемлемый – риск, уровень которого, безусловно оправдан с социальной, экономической и экологической точек зрения или пренебрежимо мал.

Опасность – способность причинения какого-либо вреда (ущерба), в том числе угроза жизни и здоровью человека, его материальным и духовным ценностям, окружающей среде.

Пострадавшие – количество людей, погибших или получивших в результате чрезвычайной ситуации ущерб здоровью.

Ущерб – потери некоторого субъекта или группы субъектов части или всех своих ценностей.

Ущерб материальный – потери материальных ценностей, собственности или финансовых средств.

Ущерб социальный – потери, связанные с жизнью, здоровьем и духовными ценностями индивидуума, социальных групп и общества в целом.

Ущерб социально-экономический – стоимостное выражение потерь, связанных с жизнью, здоровьем и духовными ценностями индивидуума, социальных групп и общества в целом.

Ущерб эколого-экономический – сумма затрат на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации, восстановление объектов и сооружений, расположенных на загрязнённой территории, а также реабилитацию загрязнённой территории или оплату за нанесение вреда окружающей среде от загрязнения земель, водных объектов и атмосферы.

Оценка риска выполняется с учётом погрешностей, присутствующих, как при оценке риска, так и при оценке того, что можно считать допустимым.

Таким образом, задача оценки риска заключается в решении двух составляющих. Первая ставит целью определить вероятность (частоту) возникновения события, инициирующего возникновение поражающих факторов (источник ЧС).

Вторая составляющая заключается в определении вероятности поражения человека при условии формирования заданных поражающих факторов, с последующим осуществлением зонирования территории по показателю индивидуального риска.

При определении количественных показателей риска, важнейшей задачей является расчёт вероятности формирования источника чрезвычайной ситуации. Правильное определение этого показателя позволит принять адекватные меры по защите населения и территории. Его завышением по отношению к реальному значению приводит к большим прогнозируемым потерям населения и, как следствие к необоснованным мероприятиям по предупреждению чрезвычайных ситуаций.

Оценка риска является составной частью управления безопасностью. Оценка риска заключается в систематическом использовании всей доступной информации для идентификации опасностей и определения риска возможных нежелательных событий.

Основными факторами риска возникновения чрезвычайных ситуаций являются опасности (как имевшие место, так и прогнозируемые с высокой степенью вероятности), на территории района и существенно сказывающиеся на безопасности населения:

-террористические;

-криминальные;

-коммунально-бытового и жилищного характера;

-техногенные;

-военные;

-природные;

-эпидемиологического характера;

-экологические.

Конкретная часть территории в зависимости от степени риска может быть отнесена к одному из 4-х типов зон риска:

1.Зона неприемлемого (недопустимого) риска – это территория, на которой не допускается нахождение людей, за исключением лиц, обеспечивающих проведение соответствующего комплекса организационных, социальных и технических мероприятий (специальное строительство инженерных сооружений, введение дополнительных систем защиты, контроля, оповещения), направленного на снижение риска до допустимого уровня. Новое строительство не разрешается независимо от возможных экономических и социальных преимуществ того или иного вида хозяйственной деятельности, за исключением объектов обороны, охраны государственной границы или объектов, осуществляющих функционирование в автоматическом режиме. В плановом порядке осуществляется переселение людей в безопасные районы;

2.Зона повышенного риска – это территория, на которой допускается временное пребывание ограниченного количества людей, связанных с выполнением служебных обязанностей. Новое жилищное и промышленное строительство допускается в исключительных случаях по решению Губернатора автономного округа или федеральных органов исполнительной власти при условии обязательного выполнения комплекса специальных мероприятий по снижению риска до приемлемого уровня, обязательному контролю риска и предупреждению чрезвычайных ситуаций;

3.Зона условно приемлемого риска – территория, где допускается строительство и размещение новых жилых, социальных и промышленных объектов при условии обязательного выполнения комплекса дополнительных мероприятий по снижению риска;

4.Зона приемлемого риска – территория, на которой допускается любое строительство и размещение населения.

Решение о временных ограничениях на проживание и хозяйственную деятельность и проведении комплекса мероприятий, направленных на снижение риска, принимается Правительством Российской Федерации или Правительством автономного округа по представлению надзорных органов. При невозможности снижения уровня риска ограничения на проживание и хозяйственную деятельность вводятся Законом Российской Федерации или законом Краснодарского края.

Границы зон в координатах «частота ЧС – число пострадавших» и «частота ЧС – материальный ущерб» представлены в таблицах.

Таблица 26 – Определение границ зон рисков в координатах «частота ЧС – число пострадавших»

| частота ЧС | число пострадавших, чел. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | менее 10 | от 10 до 50 | от 50 до 500 | свыше 500 |
| более 1 |  |  |  |  |
| 1-10-1 |  | Зона недопустимого риска |  |  |
| 10-1-10-2 |  |  |  |  |
| 10-2-10-3 |  | зона повышенного риска |  |  |
| 10-3-10-4 |  |  |  |  |
| 10-4-10-5 |  | зона условно-приемлемого риска |  |  |
| 10-5-10-6 |  |  |  |  |
| менее 10-6 |  | зона приемлемого риска |  |  |

Таблица 27 – Определение границ зон рисков в координатах «частота ЧС – материальный ущерб»

| частота ЧС | число материального ущерба, руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | менее 100 тыс. | от 100 тыс. до 50 млн. | от 50 млн. до 500 млн. | свыше 500 млн. |
| более 1 |  |  |  |  |
| 1-10-1 |  | зона недопустимого риска |  |  |
| 10-1-10-2 |  |  |  |  |
| 10-2-10-3 |  | зона повышенного риска |  |  |
| 10-3-10-4 |  |  |  |  |
| 10-4-10-5 |  | зона условно-приемлемого риска |  |  |
| 10-5-10-6 |  |  |  |  |
| менее 10-6 |  | зона приемлемого риска |  |  |

Процесс оценки риска чрезвычайной ситуации подразделяется на 5 последовательных этапов:

-идентификация опасности;

-построение полей поражающих факторов;

-выбор критериев поражения;

-оценка последствий воздействия поражающих факторов;

-расчёт показателей риска.

К числу основных расчётных показателей риска техногенного характера относятся:

-индивидуальный риск;

-коллективный риск;

-социальный риск;

-материальный риск;

-экономический риск.

Территория сельского поселения не отнесена к категории по гражданской обороне. На территории не зарегистрированы организации, отнесённые к категориям по гражданской обороне, в том числе особой важности. Исходя из анализа произошедших ЧС, на территории сельского поселения прогнозируется муниципальный и объектовый уровень реагирования. Территория сельского поселения не принимает население по эвакомероприятиям.

Согласно требованиям СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны», зоны возможных разрушений для сельских поселений не определены.

## 7.2 Чрезвычайные ситуации природного характера

Согласно ГОСТ Р 22.0.03-97 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения» Природная чрезвычайная ситуация; природная ЧС – обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей и (или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Согласно ГОСТ Р 22.0.06-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных Чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы.» На территории поселения выявлены следующие источники природных чрезвычайных ситуаций:

Таблица 28 – Перечень поражающих факторов источников природных ЧС различного происхождения на территории сельского поселения

| № | Источник природной ЧС | Наименование поражающего фактора природной ЧС | Характер действия, проявления поражающего фактора источника природной ЧС |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Опасные геологические явления |  |  |
| 1.1 | Оползень Обвал | Динамический | Смещение (движение) горных пород. Сотрясение земной поверхности. Динамическое, механическое давление смещенных масс. Удар. |
|  |  | Гравитационный |  |
| 2 | Опасные метеорологические явления и процессы |  |  |
| 2.1 | Сильный ветер. Шторм. Шквал. Ураган. | Аэродинамический | Ветровой поток. Ветровая нагрузка. Аэродинамическое давление. Вибрация. |
| 2.2 | Смерч. Вихрь | Аэродинамический | Сильное разряжение воздуха. Вихревой восходящий поток. Ветровая нагрузка. |
| 2.3 | Сильные осадки |  |  |
| 2.3.1 | Продолжительный дождь (ливень) | Гидродинамический | Поток (течение) воды. Затопление территории |
| 2.3.2 | Сильный снегопад | Гидродинамический | Снеговая нагрузка. Снежные заносы |
| 2.3.3 | Сильная метель | Гидродинамический | Снеговая нагрузка. Ветровая нагрузка. Снежные заносы |
| 2.3.4 | Гололед | Гравитационный | Гололедная нагрузка. |
|  |  | Динамический | Вибрация |
| 2.3.5 | Град | Динамический | Удар |
| 3 | Природные пожары |  |  |
| 3.1 | Пожар ландшафтный, степной, лесной | Теплофизический | Пламя. Нагрев тепловым потоком. Тепловой удар. Помутнение воздуха. Опасные дымы |
|  |  | Химический | Загрязнение атмосферы, почв, грунтов, гидросферы |

Риск возникновения опасных гидрологических процессов и явлений, связанный с проявлением частичного подтопления (затопления) населенных пунктов и объектов экономики муниципальных образований в результате весеннего половодья и снеготаяния, снегодождевых паводков, сильных осадков, на территории муниципального образования отсутствует.

В целях обеспечения безаварийного пропуска половодья на территории Брянской области, предупреждения чрезвычайных ситуаций, смягчения их негативных последствий, а также защиты населения и территории, жилых и хозяйственных объектов области, объектов сельского хозяйства от чрезвычайных ситуаций, ежегодно заинтересованными службами проводится комплекс превентивных мероприятий, утверждаемых распоряжением Правительства Брянской области «Об организации пропуска весеннего половодья на территории Брянской области».

Риск возникновения опасных геологических явлений.

Территория Ревенского сельского поселения характеризуется определенным комплексом экзогенных геологических процессов. К ним относятся боковая эрозия и связанные с ней оползневые и обвальные процессы в долинах рек. К факторам активизации относятся обильные атмосферные осадки, период снеготаяния, во время которых уровень воды в реках поднимается и скорость течения увеличивается. К негативным последствиям развития процессов относятся деградация земель (сельскохозяйственных, частных участков), расположенных вблизи береговой линии.

Наиболее широкое развитие на рассматриваемой территории получил

Риск возникновения опасных метеорологических явлений (ливневые дожди, град, гроза, гололедица, сильный снегопад, сильные метели) характерен для всей территории Брянской области.

Опасные метеорологические явления наиболее характерные для территории поселения:

- сильные ветры со скоростью до 18-20 м/сек, не исключено шквалистое усиление ветра при грозах до 25 м/сек и выше. Сильные ветры на территории района наиболее вероятны в летние месяцы и в октябре – ноябре;

- ливневые дожди, возникновение которых наиболее вероятно в июне-июле месяцах;

- практически ежегодные почвенные засухи, наносящие ущерб сельскому хозяйству, наиболее вероятные в мае-июне месяцах.

По многолетним наблюдениям возникновение на территории области шквалов, смерчей и ураганов маловероятно.

Риск возникновения природных пожаров.

Наличие в лесном фонде больших площадей хвойных пород, густота транспортной сети, посещаемость лесов населением, а также прекращение работ по очистке лесов от сухостоя увеличивают вероятность возникновения лесных пожаров. Причинами возникновения торфяных пожаров являются неправильное обращение с огнем, разряд молнии или самовозгорание, которое может происходить при температуре выше 50 градусов по Цельсию. Кроме того, достаточно часто почвенные торфяные пожары являются развитием низового лесного пожара. В слой торфа в этих случаях огонь заглубляется у стволов деревьев. Торфяные пожары характерны для второй половины лета, когда в результате длительной засухи верхний слой торфа просыхает до относительной влажности 25-100 %. Продолжительность пожароопасного сезона в лесах и на торфяниках обуславливается умеренно-континентальными природными условиями и составляет в среднем 160 дней (свыше 5 месяцев). Наибольшее количество пожаров прогнозируется в период:

- конец апреля, первая половина мая: связано с проведением неконтролируемых сельхозпалов;

- третья декада июня, первая декада июля: начало интенсивного посещения лесов населением в связи со сбором ягод;

- август-сентябрь: посещение лесов населением в связи с началом грибного сезона.

Вышеперечисленные опасные природные процессы и явления могут стать причиной: аварий на объектах жизнеобеспечения; повреждения (обрыва) высоковольтных линий электропередач; обрушения слабо укрепленных конструкций; затопления и подтопления части застроенной территории; увеличения числа дорожно-транспортных происшествий на трассах федерального и регионального значения, что может повлечь нарушение нормальной жизнедеятельности среди проживающего, работающего и отдыхающего на территории округа населения, затруднения в работе транспорта и ограничения при проведении аварийно-спасательных работ.

Для смягчения последствий опасных природных процессов и опасных природных явлений рекомендуется:

- при угрозе возникновения ураганов, бурь, гроз: оповещение населения об угрозе возникновения явления, отключение высоковольтных линий, обесточивание потребителей во избежание замыканий электрических сетей, укрытие зданий и сооружений, укрытие населения в капитальных строениях, подвалах и убежищах, защита витрин, окон с наветренной стороны;

- при угрозе экстремально низких температур воздуха: теплозащита зданий, выделение тепловых районов и резервирование источников теплоснабжения, временная снегозащита путей сообщений в метели, ветрозащита в зимний период селитебных территорий планировочными методами или с помощью посадки зеленых насаждений для улучшения их микроклимата;

- защита от молний должна предусматриваться согласно СО 153–34.21.22–2003 и РД 34.21.122–87

- строительство зданий и сооружений с учетом требований норм проектирования для климатического района II В (в соответствии с схематической картой климатического районирования для строительства, СНиП 23–01–99*).

При проведении заблаговременных и оперативных мер по снижению ущерба от опасных природных явлений, выбор оптимальных вариантов защиты проводится на основе прогноза ожидаемых событий. При этом первоочередные мероприятия должны быть направлены на предотвращение тех последствий, которые могут привести к возникновению вторичных поражающих факторов, превышающих по тяжести последствий воздействие самого стихийного бедствия, а именно на усиление устойчивости линий связи, сетей электроснабжения, городского и междугородного транспорта, защиту береговых территорий в районе строительства.

## 7.3 Чрезвычайные ситуации техногенного характера

Опасность чрезвычайных ситуаций техногенного характера для населения и территории Ревенского сельского поселения может возникнуть в случае аварии:

- аварии при разгерметизации автомобильной цистерны с нефтепродуктами на автомобильной дороге с локальным разливом нефтепродуктов;

- аварии на трубопроводном транспорте;

- аварии со взрывом баллонов с бытовым газом (пропан);

- аварии на объектах жилищно-коммунального хозяйства.

Аварии при разгерметизации автомобильной цистерны с нефтепродуктами на автомобильной дороге с локальным разливом нефтепродуктов

Наиболее опасный сценарий возникновения аварии на объектах с нефтепродуктами является – аварии с транспортом, перевозящим нефтепродукты по маршрутам перевозки опасных грузов (дороги регионального значения, проходящие по территории поселения).

Аварии с разливом (выбросом) опасных грузов возможны в случае транспортного происшествия и при нарушении технологии ведения погрузочно-разгрузочных работ.

Транспортные происшествия наиболее вероятны в районах: мостов, перекрестков, в местах пересечения транспортных магистралей с инженерными коммуникациями, с газопроводами.

Участок заражения в случае опасного происшествия с участием опасных грузов, будет зависеть от направления и скорости приземного ветра, глубины распространения зараженного воздуха, количества (объема) вылившегося АХОВ или ГСМ.

Принимается, что при транспортном происшествии емкости, содержащие АХОВ, разрушаются полностью (уровень заполнения 95 %);

- автодорожная емкость с хлором	1 т;

- автодорожная емкость с аммиаком	8 куб. м.

Толщина свободного разлития 	0,05 м;

Метеорологические условия – инверсия, скорость приземного ветра – 1 м/с;

Направление ветра от очага ЧС в сторону территории объекта;

Температура окружающего воздуха +20 о С;

Время от начала аварии 1 час.

Таблица 29 - Характеристики зон заражения при аварийных разливах АХОВ на автотранспорте

| Параметры | хлор |  | аммиак |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 0,05 т | 1 т | 8 куб. м |
| Степень заполнения цистерны, % | 95 | 95 | 95 |
| Молярная масса АХОВ, кг/кМоль | 70.91 | 70.91 | 17.03 |
| Плотность АХОВ (паров), кг/куб. м | 0.0073 | 0.0073 | 0.00071 |
| Пороговая токсодоза, мг*мин | 0.6 | 0.6 | 15 |
| Коэффициент хранения АХОВ | 0.18 | 0.18 | 0.01 |
| Коэффициент химико-физических свойств АХОВ | 0.052 | 0.052 | 0.025 |
| Коэффициент температуры воздуха для Qэ1 и Qэ2 | 1 | 1 | 1 |
| Количество выброшенного (разлившегося) при аварии вещества, т | 0,045 | 0,95 | 5,18 |
| Эквивалентное количество вещества по первичному облаку, т | 0,00002 | 0,171 | 0,002 |
| Эквивалентное количество вещества по вторичному облаку, т | 0,013 | 0,522 | 0,150 |
| Время испарения АХОВ с площади разлива, ч: мин | 1:29 | 1:29 | 1:21 |
| Глубина зоны заражения, км. |  |  |  |
| Первичным облаком | 0,001 | 1,581 | 0,079 |
| Вторичным облаком | 0,05 | 3,229 | 1,491 |
| Полная | 0,05 | 4,023 | 1,530 |
| Предельно возможная глубина переноса воздушных масс, км | 5 | 5 | 5 |
| Глубина зоны заражения АХОВ за 1 час, км | 0,05 | 4,023 | 1,53 |
| Предельно возможная глубина зоны заражения АХОВ, км | 0,064 | 4,651 | 1,732 |
| Площадь зоны заражения облаком АХОВ, кв. км |  |  |  |
| Возможная | 0,0039 | 25,409 | 3,66 |
| Фактическая | 0,0002 | 1,34 | 0,19 |

При авариях в рассмотренных вариантах в течение расчетного часа поражающие факторы АХОВ могут оказать свое влияние на следующие территории:

- в радиусе 4 км при аварии на автомобильной дороге, пары хлора;

- в радиусе 1,5 км при аварии на автомобильной дороге пары аммиака.

Оценку зон заражения АХОВ, выполненную по РД 52.04.253–90, следует рассматривать как завышенную (консервативную) вследствие выбора наиболее неблагоприятных условий развития аварии.

Зоны действия основных поражающих факторов при авариях с ГСМ и СУГ на транспортных коммуникациях (разгерметизация цистерн) рассчитаны для следующих условий:

- тип ГСМ (бензин), СУГ (3 класс);

- емкость автомобильной цистерны с СУГ – 14,5 куб. м; – ГСМ – 20 куб. м;

- емкость железнодорожной цистерны с СУГ – 73 куб. м; – ГСМ – 73 куб. м;

- уровень заполнения при перевозке	– ГСМ 95 %; – СУГ 85 %;

- толщина слоя разлития	– 0,05 м;

- территория	– слабо загроможденная;

- температура воздуха и почвы	 – плюс 20оС;

- скорость приземного ветра – 1 м/сек;

- возможный дрейф облака ТВС – 15–100 м;

- класс пожара – В1, С.

Таблица 30 - Характеристики зон поражения при авариях с ГСМ и СУГ

| Параметры | а/д цистерна |  | ж/д цистерна |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ГСМ | СУГ | ГСМ | СУГ |
| Объем резервуара, куб. м | 20 | 14.5 | 73 | 73 |
| Масса топлива в разлитии, т | 14,63 | 8,63 | 53,4 | 43,4 |
| Эквивалентный радиус разлития, м | 11 | 8,9 | 33,2 | 19,9 |
| Площадь разлития, кв. м | 380 | 246,5 | 3468 | 1241 |
| Масса топлива участвующая в образовании ГВС | 0,02 | 0,7 | 0,02 | 0,7 |
| Масса топлива в ГВС, т | 0,293 | 6,039 | 1,068 | 30,405 |
| Зоны воздействия ударной волны на промышленные объекты и людей |  |  |  |  |
| Зона полных разрушений, м | 10,6 | 29,3 | 16,4 | 50,5 |
| Зона сильных разрушений, м | 26,4 | 73,3 | 40,9 | 126,3 |
| Зона средних разрушений, м | 59,5 | 164,9 | 92,0 | 284,2 |
| Зона слабых разрушений, м | 152,1 | 421,4 | 235,2 | 726,2 |
| Зона расстекления (50 %), м | 251,2 | 696,2 | 388,5 | 1199,7 |
| Порог поражения 99 % людей, м | 18,5 | 51,3 | 28,6 | 88,4 |
| Порог поражения людей (контузия), м | 29,1 | 80,6 | 45,0 | 138,9 |
| Параметры огневого шара |  |  |  |  |
| Радиус огневого шара, м | 17,2 | 45,9 | 26,1 | 77,6 |
| Время существования огневого шара, с | 3,3 | 7,2 | 4,6 | 10,9 |
| Скорость распространения пламени, м/с | 35 | 58 | 43 | 76 |
| Величина воздействия теплового потока на здания и сооружения на кромке огневого шара, кВт/кв. м | 130 | 220 | 130 | 220 |
| Индекс теплового излучения на кромке огневого шара | 2146 | 9507 | 3004 | 14472 |
| Доля людей, поражаемых на кромке огневого шара, % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Параметры горения разлития |  |  |  |  |
| Ориентировочное время выгорания, мин : сек | 16:44 | 30:21 | 16:44 | 30:21 |
| Величина воздействия теплового потока на здания, сооружения и людей на кромке разлития, кВт/кв. м | 104 | 176 | 104 | 176 |
| Индекс теплового излучения на кромке горящего разлития | 29345 | 59179 | 29345 | 59179 |
| Доля людей, поражаемых на кромке горения разлития, % | 79 | 100 | 79 | 100 |

Таблица 31- Предельные параметры для возможного поражения людей при аварии СУГ

| Степень травмирования | Значения интенсивности теплового излучения, кВт/м2 | Расстояния от объекта, на которых наблюдаются определенные степени травмирования, м |
| --- | --- | --- |
| Ожоги III степени | 49,0 | 38 |
| Ожоги II степени | 27,4 | 55 |
| Ожоги I степени | 9,6 | 92 |
| Болевой порог (болезненные ощущения на коже и слизистых) | 1,4 | Более 100 м |

Таблица 32 - Характеристика степеней разрушения зданий и сооружений

| Наименование степени | Характеристика степени разрушения зданий и сооружений |
| --- | --- |
| Полная | Разрушение и обрушение всех элементов зданий и сооружений |
| Сильная | Разрушение части, стен и перекрытий. Образование трещин в стенах, деформация перекрытий. |
| Средняя | Разрушение второстепенных элементов (крыш, перегородок, оконных и дверных заполнений). Перекрытия не разрушаются. Помещения пригодны для использования после расчистки от обломков и проведения ремонта |
| Слабая | Разрушение оконных и дверных заполнений и перегородок. Помещения полностью сохраняются и пригодны для использования после уборки мусора и заделки проемов |

При взрывных явлениях при авариях с СУГ и ГСМ на транспортных магистралях объекты экономики, технологическое оборудование, жилые дома могут попасть в соответствующие зоны разрушений.

Аварии на трубопроводном транспорте

По территории сельского поселения проходят несколько видов магистральных трубопроводов.

Магистральный газопровод, рабочее давление до 55 кгс/см2, диаметр трубы 530, протяженность – 6140 м.

Магистральные нефтепроводы Брянского управления нефтепровода «Дружба» протяжённостью – 6140 м. Трасса нефтепроводов представляет собой 2 трубопровода, диаметром 1220 мм, 1020 мм, 820 мм, проложенных в одном коридоре шириной 50 м в стороне от населенных пунктов и пожароопасных участков местности. Система предупредительно-профилактических мер, осуществляемая ОАОМН «Дружба» позволила избежать в течение последних лет возникновения чрезвычайных ситуаций на территории поселения. Состояние трубопровода определило комплекс предупредительно-профилактических мероприятий для его диагностического обследования и регулярного контроля за выявленными дефектными участками. Для внутритрубной диагностики используются новейшие научные технологии. В плановом порядке производятся инженерно-технические мероприятия. Для снижения масштабов чрезвычайных ситуаций на водных переходах через реки проложены дополнительные резервные нитки. На каждом аварийно-восстановительном пункте имеется комплект средств для сбора нефти с водных поверхностей и грунта.

Магистральный нефтепродуктопровод Брянского производственного отделения ОАО «Юго - Запад Транснефтепродукт».  Протяженность трассы продуктопровода на территории поселения составляет – 6140 м. Трубопроводы уложены под землей на глубине 0,8 - 2,5 м, рабочее давление в трубопроводах составляет до 64 кгс/см2, диаметр трубы 530 х 8 мм. Состояние трубопровода определило комплекс предупредительно-профилактических мероприятий для его диагностического обследования и регулярного контроля за выявленными дефектными участками. Для внутритрубной диагностики используются новейшие научные технологии. В плановом порядке производятся инженерно-технические мероприятия.

В следствии аварии на газопроводе возможно возникновение следующих поражающих факторов:

- воздушная ударная волна;

- разлет осколков;

- термическое воздействие пожара.

Анализ аварий на магистральных газопроводах показывает, что наибольшую опасность представляют пожары, возникающие после разрыва трубопроводов, которые бывают двух типов: пожар в котловане (колонного типа) и пожар струевого типа в районах торцевых участков разрыва. Первоначальный возможный взрыв газа и разлет осколков (зона поражения несколько десятков метров), учитывая подземную прокладку газопровода и различные удаления объектов по пути трассы, возможные зоны поражения необходимо рассматривать конкретно для каждого объекта.

Возможные радиусы термического поражения приведены в таблице.

Таблица 33 – Возможные радиусы термического поражения

| Время нахождения в зоне пожара | Тип пожара |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Колонного |  | Струевого |  |
| t, сек | Rп 100% | Rп 1% | Rп 100% | Rп 1% |
| 5 | 306 | 566 | 690 | 1200 |
| 20 | 354 | 654 | 1060 | 1360 |
| 60 | 379 | 687 | 1114 | 1422 |

При аварии на магистральном газопроводе в течении 5 сек. нахождения в зоне поражающих факторов возможно 100% возгорание зданий и поражение людей, при пожаре струевого типа от места аварии на удалении до 690 м.

Учитывая существенное расширение границ селитебной зоны населенных пунктов после завершения строительства газопроводов часть зданий, сооружений и жилых домов попадают в зону поражающих факторов при аварии на данных магистральных газопроводах.

Виды возможных чрезвычайных ситуаций на магистральном нефтепроводе:

1. Разлив нефтепродуктов в результате разгерметизации линейного участка с последующим возгоранием и возможным взрывом паров нефтепродуктов. Так как нефтепродуктопровод проходит на значительном расстоянии от населенных пунктов и промышленных объектов, поэтому в случае взрыва или пожара они не пострадают. Тяжелые последствия прогнозируются на пересечениях с железными дорогами. В этом случае возможен выход из строя железных дорог, ЛЭП, значительный экономический ущерб.

2. Разлив нефтепродуктов в результате разгерметизации подводного перехода. В этом случае возможно попадание нефтепродуктов в реки (до 1,5 тыс.м3) и ее распространение вниз по течению, что приведет к гибели флоры и фауны, загрязнению прибрежной полосы нефтепродуктами.

Площадь вероятной зоны чрезвычайной ситуации - до 200 м2 на суше и 48000 м2 на реке. Вероятное количество населения, попадающее в зону чрезвычайной ситуации до 800 чел. Вероятные социально-экономические последствия при возникновении чрезвычайной ситуации:

- экономический ущерб - до 30 тыс. МРОТ,

- пострадавшие - до 150 чел,

- нарушение условий жизнедеятельности - до 800 чел.

При распространении разлива нефтепродуктов возможно загрязнение рек и водоемов, вынесение нефтепродуктов на береговую линию и частично нарушение жизнедеятельности населения, проживающего в населенных пунктах, расположенных ниже по течению рек.

Наиболее вероятные причины разливов нефтепродуктов:

- аварии в результате внешней/внутренней коррозии стенок трубопровода;

- аварии при воздействии высоких температур при пожаре;

- аварии в результате хрупкого разрушения при низких температурах;

- аварии на трубопроводах и оборудовании при стихийных бедствиях и террористических актах;

- аварии в результате механических повреждений;

- аварии в результате брака строительно-монтажных работ;

- аварии в результате нарушения технологии перекачки нефтепродуктов.

Основными процессами при разлитии нефтепродуктов могут быть:

- растекание;

- испарение;

- дисперсия;

- растворение;

- эмульгирование.

Возможны следующие сценарии возможного поведения нефтепродуктов в районах аварий и разливов на воде, в зависимости от сезона года:

1. Безледовый период

Попадая в реку, ручей или источник, нефтепродукты начинают распространяться, увлекаясь поверхностным течением. При этом образуется вытянутое пятно. В общем случае, нефтепродукты будет стремиться скапливаться в участках спокойной воды или в водоворотах на изгибах рек, в извилистых реках или ручьях, или в других местах, где скорость течения замедляется. Островки нефтепродуктов могут образоваться в местах, где скапливаются деревья и мусор.

Перемещение и удаление нефтяных пятен от источника аварии будет в первую очередь определяться скоростью течения реки и направлением ветра. Под действием течения нефтепродукты переносится вниз по реке, а ветер сместит пятно к одному из берегов.

2. Ледовый период

Перемещение пятна нефтепродуктов не зависит от направления ветра. Плавающие нефтепродукты, попав под лед, будет двигаться по подводной части ледяного поля, которая обычно имеет неровную поверхность. Подвижность нефтепродуктов уменьшается. Скорость перемещения пятна нефтепродуктов подо льдом составляет 10-50% от скорости потока в приледном слое воды толщиной 0,1 м, в зависимости от шероховатости нижней поверхности льда. При скоростях движения воды менее 0,1 м/с пятно нефтепродуктов под ледяным покровом может оставаться в неподвижном состоянии.

Распространение нефтепродуктов под ледяным покровом может находиться в виде отдельных капель, сливаться в небольшие пятна или сплошные ковры. При этом толщина этих образований не превышает 5-10 мм.

При нарастании льда неподвижные нефтепродуктов вмерзают в лед и, в дальнейшем, находится в толще льда в виде вмороженных капель или отдельных линз.

Характер распространения пятна нефтепродуктов зависит от формы русловой части реки, скорости течения и времени, прошедшего с момента начала аварии.

Локализация аварийного нефтезагрязнения воды и прибрежных территорий.

Основным способом локализации распространения нефтепродуктов является установка боновых заграждений на локализационных площадках. На места установки боновых заграждений, выезжают бригады аварийно-спасательных подразделений в соответствии с разработанным типовым или ситуационным планом. Технические средства - боновые заграждения, нефтесборщики для очистки загрязненных вод. На малых реках допускается создание земляных дамб с водопропускными трубами.

В ледовый период время локализации пятна нефтепродуктов зависит от времени на устройство во льду прорези и майны. Наименьшая допустимая толщина ледяного покрова для выполнения работ может определяется согласно РД 153-39.4-114-01.

За границей боновых заграждений производят контроль наличия нефтепродуктов. В случае обнаружения нефтепродуктов устанавливают дополнительный рубеж боновых заграждений.

В период половодья состояние водного объекта характерно как для ледового, так и для безледового периода. В данном случае мероприятия и объемы работ планируются в зависимости от погодных условий, преобладания признаков ледового (безледового) периода и состояния подъездных путей к рубежам локализации.

Расстановка рубежей локализации производилась с учетом географических особенностей района, а также временем подхода нефтепродуктов к конкретному рубежу локализации. Выбор рубежа локализации определяется руководителем КЧС в зависимости от условий разлива, ситуации и метеорологических условий. При сложных метеорологических условиях рубежи локализации уточняются на основании конкретных гидрометеорологических условий.

Проведение АСНДР будет затруднено высокой температурой в очаге пожара, потребует применения специализированных формирований. Локализация и ликвидация последствий ЧС потребует привлечения значительных финансовых, материальных и людских ресурсов.

Аварии со взрывом баллонов с бытовым газом (пропан)

На территории населенных пунктов муниципального округа возможны ЧС:

- взрыв автомобиля, оснащенного газобаллонным оборудованием;

- взрыв газового баллона в здании и на улице.

Из всех рассмотренных вариантов наиболее тяжелые последствия будет иметь взрывы баллонов с газом.

Взрывы баллонов с бытовым газом (пропан) наиболее распространены при их эксплуатации в жилых домах и при транспортировке.

Таблица 34 - Характеристика последствий взрыва баллонов с бытовым газом

| Максимальный радиус разлета осколков баллона, разорвавшегося на открытой площадке | 250 м |
| --- | --- |
| Высота подъема осколков | около 30 м |
| Диаметр "огненного шара" | 10 м |
| Количество пострадавших при неблагоприятных обстоятельствах может достигать нескольких десятков человек |  |

Аварии на объектах жилищно-коммунального хозяйства

К основным факторам коммунально-бытового и жилищного характера относятся:

- повышение аварийности на инженерных коммуникациях и источниках энергоснабжения;

- возможность воздействия внешних факторов на качество воды, ограниченность водопотребления из закрытых водоисточников;

- дефицит источников теплоснабжения в отдельных муниципальных образованиях;

- перегруженность магистральных инженерных сетей канализации или их отсутствие;

- медленное внедрение новых технологий очистки питьевой воды, уборки улиц, утилизации производственных и бытовых отходов, энергосберегающих, малоотходных технологий, в том числе в строительстве, применение материалов, сырья, продуктов, содержащих вещества, разрушающие озоновый слой, чрезвычайно стабильных веществ, требующих специальных технологий утилизации;

- снижение надежности и устойчивости энергоснабжения, связанное с недостаточным объемом замены устаревших инженерных сетей и основного энергетического оборудования;

- снижение уровня коммунально-бытовых услуг для населения (бани, прачечные, химчистки и др.);

- возрастающий уровень утечек в сетях тепло- и водоснабжения, приводящий к вымыванию грунта;

- старение жилого фонда, особенно зданий дореволюционной постройки и домов первого поколения, а также инженерной инфраструктуры.

Реализация указанных угроз может привести:

- к резкому повышению аварийности на коммунально-энергетических сетях;

- к деформированию жизнедеятельности населения и функционирования экономики района;

- к дестабилизации санитарно-эпидемиологической обстановки, повышению уровня инфекционных заболеваний;

- к снижению уровня жизнеобеспечения населения при природных чрезвычайных ситуациях, вызванных сильными морозами, засухой;

- созданию нестабильной социальной обстановки.

В настоящее время существует опасность возникновения ЧС на объектах ЖКХ с вероятностью (0,06) на территории области, в связи с авариями на системах снабжения населения питьевой водой (источник ЧС– изношенность водопроводных сетей). Так же существует вероятность (0,1) возникновения техногенных пожаров и взрывов бытового газа с гибелью людей (Источник – нарушение техники безопасности при использовании отопительных приборов и топке печей во время сезонного понижения температур).

Источники возможного радиационного заражения

На территории Ревенского сельского поселения источников возможного радиационного заражения не имеется.

Таблица 35 – Оценка защищенности, исходя из рисков возникновения ЧС техногенного характера на территории сельского поселения

| № п/п | Наименование риска | Показатель риска | Временные показатели риска |
| --- | --- | --- | --- |
| риски возникновения ЧС на транспорте |  |  |  |
| 1 | риск возникновения ЧС на объектах автомобильного транспорта | приемлемый риск - 10- 4 | январь – декабрь |
| 2 | риски возникновения ЧС на объектах железнодорожного транспорта | риск не характерен |  |
| 3 | риски возникновения ЧС на объектах воздушного транспорта | приемлемый риск - 10- 4 | январь – декабрь |
| 4 | риски возникновения ЧС на объектах морского транспорта | риск не характерен |  |
| 5 | риски возникновения ЧС на объектах речного транспорта | риск не характерен |  |
| 6 | риски возникновения ЧС на объектах метрополитена | риск не характерен |  |
| риски возникновения ЧС техногенного характера |  |  |  |
| 7 | риски возникновения аварий на химически опасных объектах | риск не характерен |  |
| 8 | риски возникновения аварий на радиационно опасных объектах | риск не характерен |  |
| 9 | риски возникновения аварий на биологически опасных объектах | риск не характерен |  |
| 10 | риски возникновения аварий на пожаро-взрывоопасных объектах | приемлемый риск - 10- 4 | январь – декабрь |
| 11 | риски возникновения аварий на военных ПОО | риск не характерен |  |
| 12 | риски возникновения аварий на системах тепло-, водоснабжения | приемлемый риск - 10- 4 | октябрь – апрель |
| 13 | риски возникновения аварий на электросетях | приемлемый риск - 10- 4 | январь – декабрь |
| 14 | риски возникновения аварий на газо-, нефте-, продуктопроводах | приемлемый риск - 10- 4 | январь – декабрь |
| 15 | риски возникновения аварий на канализационных сетях | риск не характерен |  |
| 16 | риски возникновения аварий на шахтах | риск не характерен |  |
| 17 | риски возникновения техногенных пожаров | приемлемый риск - 10- 4 | январь – декабрь |
| 18 | риски возникновения гидродинамических аварий | приемлемый риск - 10- 4 | май – июль |
| 19 | риски возникновения аварий с разливом нефти и нефтепродуктов | приемлемый риск - 10- 4 | январь – декабрь |

## 7.4 Чрезвычайные ситуации биолого-социального характера

На современном этапе в условиях урбанизации существенно вырастает значение общих путей передачи инфекции: водного и пищевого в эпидемиологии кишечных инфекций. Это, прежде всего, связано со снабжением населения пищевыми продуктами и водой.

При возникновении аварийных ситуаций на объектах водоснабжения и сетях водопровода в эпидемический процесс могут вовлекаться значительные массы населения от нескольких сот до нескольких десятков тысяч населения населенных пунктов.

Кроме того, миграция населения, ухудшение бытовых условий оказывают значительное влияние на распространение острых кишечных и других инфекционных заболеваний.

Наибольшую опасность для распространения зооносных болезней (чума, лептоспероз, туляремия, сибирская язва) представляют сельскохозяйственные и дикие животные, а также мелкие млекопитающие с их эктопаразитами. В местных условиях переносчиками чумы будут являться крысы, суслики и другие животные при завозе их из эндемических очагов.

Среди насекомых - передатчиками чумы являются блохи.

Наибольшую опасность из группы биолого-социальных ЧС представляют болезни диких животных (бешенство). Бешенство - острая вирусная болезнь животных и человека, характеризующаяся признаками полиоэнцефаломиелита и абсолютной летальностью.

Мероприятия по профилактике бешенства животных и человека, мероприятия при заболевании животных бешенством, противоэпидемические мероприятия следует проводить в соответствии с Санитарными правилами СП 3.1.096-96. Ветеринарные правила ВП 13.3.1103-96 «Профилактика и борьба с заразными болезнями, общими для человека и животных. Бешенство».

В случае вспышки инфекции, биологические отходы, зараженные или контаминированные возбудителями бешенства, сжигают на месте, а также в трупосжигательных печах или на специально отведенных площадках.

## 7.5 Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Предупреждение чрезвычайных ситуаций - это комплекс мероприятий, проводимых заблаговременно и направленных на максимально возможное уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба природной среде и материальных потерь, в случае возникновения ЧС.

Чтобы изменить существующую тенденцию в сторону снижения темпов роста ущербов от стихийных бедствий и техногенных катастроф, необходим принципиально новый подход к вопросам защиты населения и территории от этих угроз. Эффективность предупреждения развития опасных тенденций можно обеспечить только при системном подходе к решению проблем предупреждения и минимизации последствий стихийных бедствий и техногенных катастроф, в основе которого должна лежать интеграция усилий государства и общества.

В основу реализации стратегии развития должна быть положена разработка системы мер по выявлению опасностей и комплексному анализу риска чрезвычайных ситуаций, а также обеспечение осведомленности населения об угрозе чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Предупреждение чрезвычайных ситуаций как в части их предотвращения (снижения рисков их возникновения), так и в плане уменьшения потерь и ущерба от них (смягчения последствий) должно проводиться по следующим направлениям:

- мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций;

- дальнейшее наращивание экономического потенциала городов и районов, имеющих наиболее низкий уровень концентрации объектов экономики;

- ограничение строительства новых и расширение существующих объектов в районах, имеющих наиболее острый дефицит собственных энергетических и природных ресурсов и/или повышенную опасность природных стихийных бедствий;

- комплексное развитие экономики области, обеспечивающее максимальное использование местных ресурсов и производственных мощностей;

- полнота и комплексность использования эксплуатируемых природных ресурсов территории, повышение глубины их переработки и снижения сырьевой составляющей в региональном вывозе;

- ограничение развития отраслей и производств, экстенсивно использующих ресурсный потенциал территории области или базирующихся на использовании дефицитных для области ресурсов, а также производств, базирующихся преимущественно на внешних ресурсных поставках;

- развитие экономически перспективных малых и средних городов, поселков городского типа и крупных сельских населенных пунктов с размещением в них предприятий малого и среднего бизнеса, а также филиалов и специализированных цехов крупных организаций, действующих в больших городах;

- постепенный вывод из городов предприятий, баз и складов, перерабатывающих или хранящих значительные количества АХОВ, взрывоопасных, легковоспламеняющихся и других опасных веществ, сортировочных железнодорожных станций и узлов;

- предотвращение аварий и техногенных катастроф путем повышения технологической безопасности производственных процессов и эксплуатационной надежности оборудования;

- лицензирование деятельности опасных производственных объектов, декларирование промышленной безопасности и страхование ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного производственного объекта;

- развитие объектов материальных резервов с учетом потребностей для жизнеобеспечения населения в случае чрезвычайных ситуаций регионального или федерального уровня, создание необходимой больничной базы и других объектов хозяйственного назначения с учетом их использования для размещения эвакуируемого населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях;

- информирование населения о потенциальных природных и техногенных угрозах на территории проживания и его подготовка в области защиты от чрезвычайных ситуаций.

Перечень мероприятий по предупреждению ЧС техногенного характера

Аварии при разгерметизации автомобильной цистерны с нефтепродуктами на автомобильной дороге:

- оснащение устройствами, предотвращающими выход топлива при их повреждении;

- соблюдение Правил пожарной безопасности и техники безопасности при транспортировке нефтепродуктов;

- соблюдение Правил дорожного движения на автодорогах при транспортировке нефтепродуктов.

Аварии на железной дороге с локальным разливом нефтепродуктов:

- оснащение устройствами, предотвращающими выход топлива при их повреждении;

- соблюдение Правил пожарной безопасности и техники безопасности при транспортировке невтепродуктов по железной дороге;

- соблюдение Правил движения по железным дорогам при транспортировке нефтепродуктов.

Аварии на трубопроводном транспорте:

- исключение недоброкачественного исполнения соединений при монтаже и деформирования нефтепровода;

-  своевременная замена покрытия, обеспечивающего изоляцию

Аварии со взрывом баллонов с бытовым газом (пропан):

- соблюдение правил безопасности по использованию газа и эксплуатации соответствующих газовых приборов;

- соблюдение Правил пожарной безопасности;

- соблюдение Правил дорожного движения на автодорогах при транспортировке с бытовым газом (пропан) баллонов.

Перечень мероприятий по предупреждению ЧС природного характера

Для смягчения последствий опасных природных процессов и опасных природных явлений рекомендуется:

- при угрозе возникновения ураганов, бурь, гроз:

оповещение населения об угрозе возникновения явления, отключение высоковольтных линий, обесточивание потребителей во избежание замыканий электрических сетей, укрытие зданий и сооружений, укрытие населения в капитальных строениях, подвалах и убежищах, защита витрин, окон с наветренной стороны, проведение противопаводковых мероприятий;

- при угрозе экстремально низких температур воздуха: теплозащита зданий, выделение тепловых районов и резервирование источников теплоснабжения, временная снегозащита путей сообщений в метели, ветрозащита в зимний период селитебных территорий планировочными методами или с помощью посадки зеленых насаждений для улучшения их микроклимата;

- защита от молний должна предусматриваться согласно СО 153–34.21.22–2003 и РД 34.21.122–87

- для территорий, расположенных в пределах развития гравитационных процессов следует проводить мероприятия по берегоукреплению, которые предотвращают размыв основания берегового уступа, регулирование стока поверхностных вод, закрепление грунтов, устройство удерживающих сооружений и конструкций.

- для территорий, характеризующихся развитием эрозии, характерно применение методов агролесомелиорации, регулирования стока поверхностных вод, строительство водоулавливающих, водоудерживающих и водорегулирующих сооружений, укрепление участков активного размыва, планировки склонов, позволяющих снизить темпы или прекратить развитие оврага;

- при лесных и торфяных пожарах необходимо наличие лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров; устройство просек, противопожарных разрывов, противопожарных минерализованных полос; создание пожарных наблюдательных пунктов, пунктов сосредоточения противопожарного инвентаря; содержание в нормативном состоянии пожарных водоемов и подъездов к источникам противопожарного водоснабжения; проведение гидромелиорации; проведение профилактического контролируемого противопожарного выжигания хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов; снижение природной пожарной опасности лесов путем регулирования породного состава лесных насаждений и проведения санитарно-оздоровительных мероприятий; иные меры, определенные в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2011 г. № 281.

Заблаговременное проведение мероприятий обеспечит защищенность территории Новгородской области в случаях быстроразвивающихся и сложно прогнозируемых чрезвычайных ситуаций.

Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

В целях предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности в населенных пунктах поселения реализуется комплекс организационных, методических и технических мероприятий, обеспечивающих достижение поставленной цели, и направленных на укрепление пожарной безопасности в муниципальном образовании.

Пожарные подразделения, отвечающие за ликвидацию чрезвычайных ситуаций, отсутствуют, ближайшее подразделение, выезжающее для тушения пожаров и ликвидации ЧС, согласно расписанию выезда Карачевского МПСГ, находится по адресу: г. Карачев, ул. Ленина, д.51 (ПСЧ-42 по охране г. Карачев ОГПС-3 ГКУ «БПСЦ»), штатное количество личного состава составляет 35 человек, ежесуточно на дежурстве находится 7 человек личного состава, 2 единицы основной техники.

Время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельском поселении не превышает 20 минут, в соответствии с требованиями ст.76 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Также на обеспечение пожарной безопасности направлены планировочные, конструктивные и инженерные решения проекта.

В пределах зон жилых застроек, общественно-деловых зон допускается размещать производственные объекты, на территориях которых нет зданий, сооружений и строений категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности. При этом расстояние от границ земельного участка производственного объекта до жилых зданий, зданий детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, учреждений здравоохранения и отдыха устанавливается в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

В случае невозможности устранения воздействия на людей и жилые здания опасных факторов пожара и взрыва на пожаро-взрывоопасных объектах, расположенных в пределах зоны жилой застройки, следует предусматривать уменьшение мощности, перепрофилирование организаций или отдельного производства либо перебазирование организации за пределы жилой застройки.

Для ряда селитебных территорий поселения с постоянно-проживающим населением крайне животрепещущей является проблема близости лесного массива к границам приусадебной жилой застройки. С целью предотвращения чрезвычайных ситуаций природного характера необходимо запланировать выполнение противопожарного обустройства границ населенного пункта (произвести необходимые вырубки лесной растительности, создать минерализованные полосы и т.д.).

Подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен:

1) с двух продольных сторон - к зданиям многоквартирных жилых домов высотой 28 и более метров (9 и более этажей), к иным зданиям для постоянного проживания и временного пребывания людей, зданиям зрелищных и культурно-просветительных учреждений, организаций по обслуживанию населения, общеобразовательных учреждений, лечебных учреждений стационарного типа, научных и проектных организаций, органов управления учреждений высотой 18 и более метров (6 и более этажей);

2) со всех сторон - к односекционным зданиям многоквартирных жилых домов, общеобразовательных учреждений, детских дошкольных образовательных учреждений, лечебных учреждений со стационаром, научных и проектных организаций, органов управления учреждений.

К зданиям, сооружениям и строениям производственных объектов по всей их длине должен быть обеспечен подъезд пожарных автомобилей:

1) с одной стороны - при ширине здания, сооружения или строения не более 18 метров;

2) с двух сторон - при ширине здания, сооружения или строения более 18 метров, а также при устройстве замкнутых и полузамкнутых дворов.

Допускается предусматривать подъезд пожарных автомобилей только с одной стороны к зданиям, сооружениям и строениям в случаях:

1) меньшей этажности;

2) двусторонней ориентации квартир или помещений;

3) устройства наружных открытых лестниц, связывающих лоджии и балконы смежных этажей между собой, или лестниц 3-го типа при коридорной планировке зданий.

К зданиям с площадью застройки более 10 000 квадратных метров или шириной более 100 метров подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен со всех сторон.

Допускается увеличивать расстояние от края проезжей части автомобильной дороги до ближней стены производственных зданий, сооружений и строений до 60 метров при условии устройства тупиковых дорог к этим зданиям, сооружениям и строениям с площадками для разворота пожарной техники и устройством на этих площадках пожарных гидрантов. При этом расстояние от производственных зданий, сооружений и строений до площадок для разворота пожарной техники должно быть не менее 5, но не более 15 метров, а расстояние между тупиковыми дорогами должно быть не более 100 метров.

Ширина проездов для пожарной техники должна составлять не менее 6 метров.

В общую ширину противопожарного проезда, совмещенного с основным подъездом к зданию, сооружению и строению, допускается включать тротуар, примыкающий к проезду.

Расстояние от внутреннего края подъезда до стены здания, сооружения и строения должно быть:

1) для зданий высотой не более 28 метров - не более 8 метров;

2) для зданий высотой более 28 метров - не более 16 метров.

Конструкция дорожной одежды проездов для пожарной техники должна быть рассчитана на нагрузку от пожарных автомобилей.

В замкнутых и полузамкнутых дворах необходимо предусматривать проезды для пожарных автомобилей.

Сквозные проезды (арки) в зданиях, сооружениях и строениях должны быть шириной не менее 3,5 метра, высотой не менее 4,5 метра и располагаться не более чем через каждые 300 метров, а в реконструируемых районах при застройке по периметру - не более чем через 180 метров.

Тупиковые проезды должны заканчиваться площадками для разворота пожарной техники размером не менее чем 15×15 метров. Максимальная протяженность тупикового проезда не должна превышать 150 метров.

Сквозные проходы через лестничные клетки в зданиях, сооружениях и строениях следует располагать на расстоянии не более 100 метров один от другого. При примыкании зданий, сооружений и строений под углом друг к другу в расчет принимается расстояние по периметру со стороны наружного водопровода с пожарными гидрантами.

При использовании кровли стилобата для подъезда пожарной техники конструкции стилобата должны быть рассчитаны на нагрузку от пожарных автомобилей не менее 16 тонн на ось.

К рекам и водоемам должна быть предусмотрена возможность подъезда для забора воды пожарной техникой в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.

Планировочное решение малоэтажной жилой застройки (до 3 этажей включительно) должно обеспечивать подъезд пожарной техники к зданиям, сооружениям и строениям на расстояние не более 50 метров.

Проектная документация на рабочей стадии подвергается экспертизе на устойчивость, надежность и пожаробезопасность сооружений при их эксплуатации.

Кроме описанных выше мер по усилению противопожарной охраны, первичные меры пожарной безопасности включают в себя также:

- разработку плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории муниципального образования и контроль за его выполнением;

- установление особого противопожарного режима на территории муниципального образования, а также дополнительных требований пожарной безопасности на время его действия;

- обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара;

- обеспечение связи и оповещения населения о пожаре;

- организацию обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганду в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний;

- социальное и экономическое стимулирование участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в том числе участия в борьбе с пожарами.

# 8. СВЕДЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕННЫХ ПРЕДМЕТАХ ОХРАНЫ И ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИЙ ИСТОРИЧЕСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ И ИСТОРИЧЕСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

На территории Ревенского сельского поселения отсутствуют населенные пункты, включенные в «Перечень исторических поселений» (Приказ Министерства культуры Российской Федерации, Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 июля 2010 г. N 418/339 г. Москва "Об утверждении перечня исторических поселений").

# 9. МЕРОПРИЯТИЯ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ ИЛИ ИЗМЕНЕНИЮ ГРАНИЦ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ПОСЕЛЕНИЯ ИЛИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

## 9.1. Установление или изменение границ населенных пунктов

Сведения о 15 границах населенных пунктов Ревенского сельского поселения внесены в Единый государственный реестр недвижимости (далее ЕГРН).

Генеральным планом предлагается корректировка границ населенных пунктов д. Куприна, с. Ружное, пос. Крутое.

Корректировка границ населенных пунктов производится в связи с включением в границы сложившейся жилой застройки.

Увеличение границ населенных пунктов за счет земель лесного фонда и земель сельскохозяйственного назначения генеральным планом не предусмотрено.

Границы населенных пунктов запроектированы с учетом требований пункта 6 статьи 11.9 Земельного кодекса Российской Федерации, в соответствии с которым образование земельных участков не должно приводить к вклиниванию, вкрапливанию, изломанности границ, чересполосице, невозможности размещения объектов недвижимости и другим препятствующим рациональному использованию и охране земель недостаткам.

Таблица 36 – Изменение площади населенных пунктов Ревенского сельского поселения

| Населенный пункт | Существующая площадь населенного пункта, га | Планируемая площадь населенного пункта, га |
| --- | --- | --- |
| д. Куприна | 74,6 | 75,9 |
| с. Ружное | 112,8 | 113,7 |
| пос. Крутое | 26,7 | 27,0 |

## 9.2. Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования

Планируемые границы населенных пунктов, входящих в состав МО «Ревенское сельское поселение», отражены на карте границ населенных пунктов, входящих в состав поселения.

Согласно Градостроительному кодексу РФ в генеральном плане поселения должны быть отражены границы населенных пунктов (в том числе границы образуемых населенных пунктов), входящих в состав сельского поселения.

Генеральным планом для приведения границ населенных пунктов в соответствие исторически сложившейся жилой застройке предлагается расширение границ населенных пунктов.

Увеличение границ населенных пунктов за счет земель лесного фонда и земель сельскохозяйственного назначения генеральным планом не предусмотрено.

Таблица 37 – Территории, планируемые к включению в земли населенных пунктов

| Кадастровый номер квартала | Площадь, га | Существующая категория земель | Планируемая категория земель | Обоснование включения в границы населенных пунктов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 32:10:0370101 | 1,3 | Земли, на которые категория не установлена | Земли населенных пунктов | Включение в границы сложившейся жилой застройки |
| 32:10:0330103 | 0,6 | Земли, на которые категория не установлена | Земли населенных пунктов | Включение в границы сложившейся жилой застройки |
| Итого | 2,5 | - | - | - |

Если процедура утверждения генерального плана муниципального образования не нарушена, то акт об утверждении генерального плана является актом о переводе земель или земельных участков, согласно Карте границ населенных пунктов.

Таблица 38 – Перечень земельных участков, планируемых к переводу в другую категорию земель

| Кадастровый номер земельного участка | Площадь участка, м2 | Существующая категория земель | Планируемая категория земель |
| --- | --- | --- | --- |
| 32:10:0280301:141 | 448 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения |
| 32:10:0330103:353 | 3704 | Земли населенных пунктов | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, землями для обеспечения космической деятельности, землями обороны, безопасности и землями иного специального назначения |
| 32:10:0330103:354 | 8504 | Земли населенных пунктов | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, землями для обеспечения космической деятельности, землями обороны, безопасности и землями иного специального назначения |

# 10. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

Таблица 39 – Технико-экономические показатели изменений генерального плана муниципального образования Ревенское сельское поселение

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние (2024 год) | Расчётный срок (2044 год) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Территория муниципального образования |  |  |  |
| 1 | Общая площадь земель в границах муниципального образования | га | 18300,7 | 18300,7 |
| II. | Категории земель |  |  |  |
| 1 | Земли сельскохозяйственного назначения | га | 14175,4 | 14175,4 |
| 2 | Земли населенных пунктов | га |  |  |
| 3 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | га | 46,7 | 46,7 |
| 4 | Земли лесного фонда | га | 3491,1 | 3491,1 |
| 5 | Земли, на которые категория не установлена | га | 2,5 | 0 |
| III. | Функциональные зоны |  |  |  |
| 1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | га % | 505,5 | 505,5 |
|  |  |  | 2,8 | 2,8 |
| 2 | Многофункциональная общественно-деловая зона | га % | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Зона специализированной общественной застройки | га % | 7,0 | 7,0 |
|  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Зона транспортной инфраструктуры | га % | 80,2 | 80,2 |
|  |  |  | 0,4 | 0,4 |
| 5 | Производственная зона | га % | 0,6 | 0,6 |
|  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Коммунально-складская зона | га % | 7,0 | 7,0 |
|  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Зона инженерной инфраструктуры | га % | 0,9 | 0,9 |
|  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Зона сельскохозяйственного использования | га % | 13943,4 | 13943,4 |
|  |  |  | 76,3 | 76,3 |
| 9 | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | га % | 186,5 | 186,5 |
|  |  |  | 1,0 | 1,0 |
| 10 | Зона рекреационного назначения | га % | 43,6 | 43,6 |
|  |  |  | 0,2 | 0,2 |
| 11 | Зона лесов | га % | 3522,6 | 3522,6 |
|  |  |  | 19,3 | 19,3 |
| 12 | Зона кладбищ | га % | 3,4 | 3,4 |
|  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| IV. | Население |  |  |  |
| 1. | Численность постоянного населения | чел. | 654 | 670 |
| V. | Жилищный фонд |  |  |  |
| 1 | Жилищный фонд | м2 | 20060 | 22311 |
| 2 | Средняя обеспеченность населения | м2/чел. | 30,7 | 33,3 |
| VI. | Объекты социально-культурного и бытового обслуживания населения |  |  |  |
| 1 | Образовательные учреждения |  |  |  |
| 1.1 | Дошкольные образовательные организации | мест | - | - |
| 1.2 | Общеобразовательные организации | мест | 192 | 192 |
| 2 | Учреждения культуры и искусства |  |  |  |
| 2.1 | Дом культуры | объект | 2 | 2 |
|  |  | мест | 150 | 150 |
| 2.2 | Библиотеки | объект | 2 | 2 |
|  |  | экземпляров | 13058 | 13058 |
| 3 | Объекты физической культуры и спорта |  |  |  |
| 3.1 | Плоскостные спортивные сооружения | объект | 1 | 1 |
| 3.2 | Спортивные залы | объект | 1 | 1 |
| 4 | Объекты здравоохранения |  |  |  |
| 4.1 | Амбулатории, ФАП | объект | 3 | 3 |
| 5 | Административно-деловые учреждения |  |  |  |
| 5.1. | Администрация сельского поселения | объект | 1 | 1 |
| VII. | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 1. | Протяжённость улично-дорожной сети | км | 24,3 | 24,3 |

Сведения об общей площади земель и их современном распределении по категориям приводятся в соответствии с данными, полученными путём измерения в графическом редакторе векторных материалов Проекта генерального плана